DIRECCIÓN PROVINCIAL DE  CONTRATACIONES Y SUMINISTROS

Mendoza 2905 - P.1° - SANTA FE – TEL/FAX: (0342) 457-3722/3725

Correo Electrónico: dsum@santafe.gov.ar

Sitio Web: www.santafe.gov.ar

LICITACION PRIVADA N° 33/07                                                         EXPEDIENTE N° 00115-0003384-5

CONTRATACION DE UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO SEMI-INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRES (3) ASCENSORES Y DOS (2) SALVAESCALERAS INSTALADOS EN LA DELEGACION DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA EN LA CIUDAD DE ROSARIO DEPENDIENTE DEL MINISTERIO COORDINADOR, sita en Calle Santa Fe 1950,  de acuerdo a las siguientes características técnicas y Anexo I:

I. DESCRIPCION DEL SERVICIO:

A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 1 visita mensual en días hábiles dentro del horario de 08,00 a 20,00 hs.

1.  Una vez por mes como mínimo efectuará:

- 	Limpieza del solado de cuarto de máquinas, registrador de la parada en los pisos, regulador de velocidad, tableros, controles, techo de cabina, fondo de hueco, guiadores, poleas de desvío y/o reenvío, polea tensora,y puertas.

- 	Lubricación de todos los mecanismos expuestos a rotación, deslizamientos y/o articulaciones, componentes del equipo, con provisión de lubricantes.

- 	Verificación del correcto funcionamiento de los contactos eléctricos en general de cerraduras de puertas, interruptores de seguridad, sistemas de alarma, parada de emergencia, freno, regulador de velocidad, poleas y guiadores de cabina y contrapeso.

- 	Verificación del estado de tensión de los cables de accionamiento así como de sus amarras, control de maniobra y de sus elementos componentes, paragolpes a resortes y operadores de puertas.

- 	Verificación de la existencia de la conexión de puesta a tierra de protección en las partes metálicas de la instalación, no sometidas a tensión eléctrica.

- 	Control de las cerraduras electro mecánicas de las puertas exteriores. Comprobación del nivel de aceite de la máquina motriz.

2. Una vez por semestre como mínimo efectuará:

- 	Control de los cables de tracción, registrador de las paradas en los pisos y del cable de maniobra, limpieza de guías.

- 	Control de accionamiento de las llaves de límites finales, interruptor del circuito de maniobra y fuerza motriz.

- 	Pruebas del aparato de seguridad en la cabina.

B. MANTENIMIENTO SEMI INTEGRAL:

Mano de obra y provisión de repuestos que deberán incluirse en la oferta por cada ascensor:

Provisión y reemplazo de:

-	Colizas de coche (1 juego cada 6 meses).

-	Colizas de contrapeso (1 juego cada 6 meses).

-	Frenos (1 vez al año).

- 	Pulsadores (hasta 30 en el año).

- 	Contactor (2 en el año).

- 	Contacto de puerta (2 en el año).

C. CARACTERÍSTICAS TECNICAS DEL EQUIPAMIENTO Y UBICACION:

- ASCENSORES:

Ascensor Nº 1

Ubicación nudo Santa Fe y Moreno

Total: 4 pisos.

Ascensor Nº 2:

Ubicación nudo Santa Fe y Dorrego

Total: 5 pisos.

Ambos equipos son de iguales características:

- Ascensores Hidral SRL

- Máquina motriz ADS

- Tablero General Automac

- Comando electrónico Automac

Ascensor Nº 3:

Ubicación Acceso Calle San Lorenzo

Total: 4 pisos.

Ascensor OVNI

- Máquina motriz Jone

- Tablero General Maclar

- Comando electrónico Maclar

b. SALVA ESCALERAS

Rampa Nº 1: Se encuentra ubicada en la vereda del edificio, altura de elevación: 1 metro.

Rampa Nº 2: Se encuentra instalada en el hall de entrada del edificio, altura de elevación: 1,20 metro.

Ambos equipos son de iguales características:

- Velocidad: 8 metros por minuto.

- Motor reductor marca Cisca rel. 1:40 Motor Specia 2 hp - rpm 1430 – equipo de freno a electroimán, tambor de enrollamiento con cable de acero ¼” 6 x 19.

- Tablero de controles para ambos, con contactoras y relevos térmicos marca Siemens.

- Límites de seguridades y finales de carrera marca Neuman.

- Plataformas de 1,20m x 1,00m guiada por medio de cuatro patines colocados en un chasis que se desliza sobre dos guías.

- Botoneras de llamada interior con botón de parada y dos de llamadas exteriores.

II. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO:

  - Atenderá los reclamos en caso de emergencia durante las 24 hs, incluyendo sábados, domingos y feriados, para lo cual deberá contar en la ciudad de  Rosario con una o más líneas telefónicas, de las cuales una deberá estar conectada a un equipo de fax y se obliga a concurrir al edificio con el personal técnico necesario dentro de las dos horas siguientes que se efectúe el requerimiento sobre cualquier anomalía en las condiciones de operación de los sistemas contratados.

  - Realizará como mínimo los trabajos detallados anteriormente, y asegurará en forma ininterrumpida el adecuado funcionamiento del sistema en su totalidad.

  - El servicio de mantenimiento incluye la provisión de mano de obra y lubricantes, además materiales de consumo indicados en el apartado B. “MANTENIMIENTO SEMI INTEGRAL” y excluye la provisión de materiales de reposición y /o modificación, los que podrán ser provistos y facturados por separado  por  el adjudicatario,  previa presentación del presupuesto respectivo por los materiales a ocupar, pudiendo la Provincia  optar por la provisión de tales elementos.

  - No podrá hacer modificaciones del equipamiento actual. Cualquier sugerencia al respecto deberá ser previamente comunicada a la Delegación para su análisis en conjunto y aprobación.

  - Confeccionará una planilla de control donde volcará las mediciones de tensiones y consumos, como así también las novedades originadas en el servicio y en cada una de las visitas técnicas, previstas en los ítems I.A. y I.B. del presente pliego. En todos los casos se deberá dejar asentadas las novedades de reemplazo de todos los repuestos que comprenda al sistema contratado; dichas planillas deberán ser confeccionadas por duplicado, quedando el original en la Intendencia de la Delegación del Gobierno.

  - Asentará en el Libro de Registro Técnico las opiniones técnicas vertidas en cada una de sus visitas y además la fecha en que se hace cargo del servicio indicando su nombre, N° de registro, dirección y teléfono afectado al servicio.

  - Expedirá mensualmente una constancia o certificado en la que conste una verificación integral de funcionamiento de ascensores y salva escaleras.

  - Cumplirá con toda la reglamentación presentes y futuras en materia de ascensores emanada del Municipio de la ciudad de Rosario (Anexo I) y normas nacionales sobre higiene y seguridad en el trabajo.

  - Empleará personal en relación de dependencia y será totalmente responsable de las obligaciones emergentes de tal situación, sus cargas sociales y previsionales y toda otra que se produjera en el futuro, inclusive de los requerimientos determinados por el Art. 1113 del Código Civil con relación a la actuación del mismo en el servicio.

  - Asegurará a su personal de acuerdo a las normas vigentes sobre la materia, acreditando su cumplimiento con la presentación de la póliza de seguro y constancia de pago o pagos a  requerimiento de la Provincia. Además, será responsable de accidentes de terceros ocurridos a causa del incumplimiento del servicio contratado.

  - Toda comunicación por vía de fax será prueba suficiente de la realización del llamado. Cuando la anomalía a corregir involucre un motor y requiera un tiempo de reparación superior a cinco (5) días, el adjudicatario deberá proveer en forma transitoria un motor de su propiedad o repuestos que correspondan, hasta que se concluya la reparación o se concrete la provisión del motor del equipo.

  - Comunicará a la guardia del edificio de la Delegación el personal autorizado para acceder a las instalaciones. Las notificaciones realizadas a los mismos comprometerán al contratista.

  - Repondrá sin cargo para la Provincia todos los elementos, instalaciones y/o partes edilicias dañados total o parcialmente en maniobras realizadas por su personal.

III. ANTECEDENTES TÉCNICOS DEL OFERENTE:

El objeto de la firma o razón social deberá ser: “Servicio de Mantenimiento de Ascensores”. Informar antigüedad en el ramo, presentando a tal efecto Habilitación Municipal vigente a la fecha de apertura, expedida por autoridad competente.

El oferente detallará en su oferta:

  - Antecedentes de servicios prestados en organizaciones o empresas del país, públicas o privadas, detallando entidad contratante, domicilio, teléfono y nombre de la persona a quien contactar, período  de prestación y objeto del contrato (tipo de servicio, cantidad de equipos atendidos), a los fines de la evaluación por la Dirección Provincial de Contrataciones y Suministros sobre la capacidad e idoneidad del oferente en prestaciones similares a la pretendida. Informar la antigüedad en el ramo.

  - Organización y equipamiento e instrumental para realizar las tareas del servicio de mantenimiento previsto, indicando el domicilio donde el mismo podrá ser sometido a verificación. La Provincia se reserva el derecho a verificar como parte del proceso de evaluación de las ofertas, las disponibilidades de los elementos referidos para la prestación del Servicio objeto del llamado siendo causal de desestimación de la oferta la carencia de los mismos.

  - A los fines de la evaluación técnica no se considerarán servicios que no dispongan de certificado original de calidad de desempeño emitido por la entidad contratante, con clara identificación de la firma y función de quien lo extienda.

  - Toda otra información que a su juicio considere conveniente para demostrar aptitud, experiencia, capacidad e idoneidad requeridas para la prestación del servicio de mantenimiento técnico solicitado.

  - Acreditar encontrarse inscripto y habilitado en la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de Rosario.

La Provincia se reserva el derecho, por intermedio de la Dirección Provincial de Contrataciones y Suministros, de consultar a las empresas u organizaciones mencionadas, para verificar la veracidad de la documentación presentada, siendo la detección de incongruencias, omisiones o fallas de veracidad de la información, causal de desestimación de la oferta.

IV. OTRAS CONDICIONES GENERALES:

La Provincia:

- Implementará un sistema de notificación de observaciones al servicio, consistente en cuadernos de órdenes donde se asentarán las observaciones al servicio que correspondan. El cuaderno dispondrá de hojas duplicadas, reservando la Provincia el original firmado por el Supervisor del adjudicatario y entregando al mismo el duplicado.

- Podrá exigir el reemplazo del personal afectado al servicio, cuando su desempeño resulte insatisfactorio.

- Llevará un Libro de Registro Técnico debidamente intervenido por inspección municipal donde se asentarán las opiniones técnicas a que se hace referencia en el punto II.6 anterior.

- Dispondrá en lugar visible, para exhibición al público, el Certificado de Seguridad vigente expedido por el adjudicatario (II.7).

- Denunciará a Inspección Municipal los incumplimientos en que incurriera el adjudicatario.

- Suspenderá la utilización de los ascensores/salva escaleras  que no guarden el margen mínimo de seguridad a criterio de la empresa prestadora del servicio.

- Supervisará el cumplimiento de todas las exigencias vigentes y futuras procedentes de la presente contratación.

- No se responsabilizará por los accidentes que pudiera sufrir el personal a cargo de prestar el servicio contratado.

- Podrá exigir en caso de considerarlo conveniente, constancia de pago de haberes y leyes sociales (aporte y contribuciones jubilatorios, Obra Social, Ley 5110) y seguro.

V)  INCOMPATIBILIDAD:

No se aceptará oferta de firma o razón social  que esté prestando un servicio de distinta naturaleza en el mismo edificio.

VI) VISITA PREVIA OBLIGATORIA:

Los oferentes deberán verificar los trabajos descriptos en este Pliego a los efectos de una mejor evaluación de los requerimientos establecidos en el mismo. La Delegación del Gobierno entregará una constancia de visita firmada la que deberá adjuntarse a la oferta.

CLAUSULAS PARTICULARES:

1.  APERTURA:

Día 06 de noviembre de 2007 a las 10,00 horas en la Dirección Provincial de Contrataciones y Suministros – Mendoza 2905 – P. 1° - SANTA FE.

2. VALOR DEL PLIEGO Y FORMA DE PAGO: PESOS QUINCE ($ 15.-).

El oferente podrá optar para la compra del pliego por alguna de las siguientes formas de pago:

- Efectivo: para lo cual deberá concurrir a la Dirección Provincial de Contrataciones y Suministros – Mendoza 2905 – Piso 1 – (3000) Santa Fe hasta una (1) hora antes de la apertura, no aceptándose reclamo alguno fuera de dicho término, cuyo comprobante se adjuntará  a la oferta.

- Giro Postal: a la orden de la citada Dirección Provincial de Contrataciones y Suministros – Mendoza 2905- Piso 1 – (3000) Santa Fe, cuyo comprobante se agregará a la oferta.

- Transferencia electrónica bancaria a la Cuenta N° 21349/03 del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. CBU 330-0599/5 1599002134903/8 a la orden de la Dirección Provincial de Contrataciones y Suministros, desde cualquier banco del país, con una anticipación no menor a 48 horas hábiles a la fecha fijada para la apertura, cuyo comprobante/constancia intervenida por la Institución Bancaria de origen se adjuntará a la oferta.

3.  DESTINO:

Delegación del Gobierno de la Provincia de Santa Fe (Sede Rosario) dependiente del Ministerio Coordinador.

4.  REQUISITOS DE LAS OFERTAS:

Las ofertas deberán ser presentadas en SOBRE o PAQUETE PERFECTAMENTE CERRADO, en original y duplicado, cumpliendo los siguientes requisitos:

A. Deberá establecer claramente en el exterior del embalaje que la contenga el tipo y número del acto licitatorio abierto a que está referida, y el día y hora del Acto de Apertura. Al momento de presentar la Oferta, la Dirección Provincial de Contrataciones y Suministros entregará una constancia de recepción de la misma.

B. Deberá ser numerada en forma correlativa en cada foja del original y duplicado. El duplicado deberá ser fiel reflejo del original, bajo la exclusiva responsabilidad del oferente y para su puesta a disposición de los interesados. Ambos ejemplares deben ser firmados en todas sus fojas con aclaración de la firma según lo establecido en el apartado E.2 de la presente cláusula. En caso de que quien suscriba la oferta no sea de los autorizados por ante el Registro de Proveedores, deberá acreditarse la representación según lo establecido en el punto 15) CALIDAD DE PROVEEDOR – de este pliego de llamado.

C. Deberá ser redactada en idioma nacional, confeccionada preferentemente a máquina, y en un solo tipo de escritura. Las enmiendas, interlineados y/o raspaduras deberán ser debidamente salvadas por el oferente al pie de cada foja.

D. En los casos en que el presente Pliego requiera que la documentación se presente certificada y/o legalizada, dichas certificaciones y legalizaciones deberán presentarse sólo en el ejemplar original, agregándose en copia al duplicado y manteniendo la foliatura.

E. La oferta deberá incluir, en el orden que se indica, la siguiente documentación:

  - Garantía de mantenimiento de oferta en las condiciones establecidas en el artículo 21° del Decreto N° 2809/79, por el equivalente al 1% del total de la oferta (un año), y en caso de haber cotizado con alternativas, sobre el mayor valor propuesto. Si se optare por pagaré a la vista deberá ser pagadero en la ciudad de Santa Fe y cumplimentado con la reposición fiscal del 1 % correspondiente al Impuesto de Sellos.

En el supuesto de que apoderados extiendan la garantía, los mismos podrán hacerlo, siempre y cuando ostenten facultades suficientes para obligar a su representada.

- La propuesta deberá estar firmada en todas sus hojas por el proponente, con aclaración de firma que identifique razón social (en su caso), nombre y apellido del firmante y cargo que ocupa. La Provincia se reserva el derecho de requerir las aclaraciones que estime pertinentes.

- Tasa retributiva de Servicios: $ 7,50.-

Para el pago de la misma podrá optar por una de las siguientes formas:

a. En papel sellado o estampillado de la Provincia de Santa Fe efectuado en cualquiera de las sucursales del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. por el importe indicado.

- A través del sitio de Internet www.santafe.gov.ar opción Acceso a Organismos, ingresar a Administración Provincial de Impuestos, opción Impresión de Boletas, opción Liquidación Tasa Retributiva de Servicios donde obtendrá el formulario 720 para liquidar la Tasa Retributiva de Servicios, debiendo con dicho formulario realizar el pago en cualquiera de los siguientes bancos habilitados para el cobro: Nuevo Banco de Santa Fe S.A., Suquía, Nación Argentina, Bisel, Municipal de Rosario, Credicoop, Bersa (Suc. Santa Fe, Rosario, Paraná).

En todos los casos, ya sea la hoja en blanco con el timbrado correspondiente, la boleta emitida por sistema y el ticket de pago obtenido, deberán acompañar la oferta al momento de su presentación. En ninguno de los casos el pago podrá tener una antigüedad superior a cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha de apertura de la presente gestión (art. 212 – Código Fiscal – T.O. 1997 y modificaciones).

4. Constancia de adquisición del Pliego: según la  opción de pago adoptada por el oferente se agregará la constancia emitida por la Dirección Provincial de Contrataciones y Suministros, la boleta de transferencia con la debida intervención bancaria si hubiera optado por transferencia electrónica o la constancia del giro postal. En todos los casos, deberá corresponder a la firma o razón social oferente.

5. Declaración jurada del oferente de que no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública Provincial.

- Declaración jurada del oferente que para cualquier cuestión que se suscite, se acepta la competencia y jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Santa Fe.

7. Certificado Fiscal para Contratar vigente emitido por la Administración Federal de Ingresos Públicos - AFIP (Res. Gral. N° 1814-13/01/05). Quedan excluidas de la obligatoriedad las presentaciones de ofertas cuyos importes sean inferiores a pesos cincuenta mil ($ 50.000.-).

- Manifestación sobre si opta o no por los beneficios de la Ley 12105, para el presente llamado, cuya parte pertinente se transcribe en el punto 16) FUERO LEGAL.

- Certificado negativo expedido por el REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS – R.D.A.M. – de la Jurisdicción que corresponda al oferente, tanto para “Personas Físicas”, o “Personas Jurídicas”. Para el caso de “Personas Jurídicas”, deberá presentarse certificado de los miembros que integren los órganos de administración; para “Unión Transitoria de Empresa – U.T.E. – “, de los miembros de los órganos de administración de las personas jurídicas que la componen (Ley 11945 – Decreto Nº 1005/06).

- Constancia de cobertura de Seguro de Riesgo de Trabajo del personal en concordancia con lo que establece el apartado II.10 de este pliego, de conformidad con las previsiones de la Ley 24557, emitida por la ART respectiva.

- Toda otra documentación que se solicite en el presente Pliego de Bases y Condiciones.

- Para la presentación de “Ofertas Alternativas o Suplementarias” (según art. 8° Decreto 2809/79), es requisito de admisibilidad que además se cotice la Oferta Básica Obligatoria. Caso contrario será causal de desestimación de la/s oferta/s alternativa/s.

5. MANTENIMIENTO DE OFERTA:

El oferente se obliga al mantenimiento de la oferta durante un plazo de TREINTA (30) días corridos, contados a partir del día siguiente al del acto de apertura. La obligación de mantener la oferta se renovará automáticamente por períodos de quince (15) días corridos, hasta un máximo de sesenta (60) días corridos salvo que el oferente notificara fehacientemente al organismo licitante su decisión de desistir de la misma con, por lo menos, DOS (2) días hábiles de antelación al vencimiento de un período determinado. La comunicación de renuncia al mantenimiento de la oferta por un nuevo período dentro del plazo señalado anteriormente, no importará la pérdida de la garantía de la oferta.

6. MONEDA:

Las ofertas deberán expresarse en pesos.

7. FORMA DE COTIZACION:

La cotización se hará por mes calendario incluyendo todo tipo de remuneración, obligaciones laborales y previsionales, provisión de elementos/repuestos requeridos en el pliego, los que correrán por cuenta exclusiva del contratista.

8. PLAZO DE CONTRATAClÓN:

Será por un periodo de UN (01) AÑO, contado a partir de la fecha de efectivo inicio de la prestación del servicio. La adjudicación dará lugar a la formalización del contrato respectivo. El plazo de inicio de la prestación se computará de acuerdo al artículo 43° del Decreto N° 2809/79 y su incumplimiento determinará la aplicación de la multa prevista en su artículo 68°.

9. OPCIÓN DE PRÓRROGA:

Por parte de la Provincia, por un término que no excederá a UN (01) AÑO por cada prórroga. La totalidad de las prórrogas no superarán los DOS (02) AÑOS.

La opción de prórroga se comunicará con una anticipación al vencimiento de la contratación no menor a sesenta (60) días corridos.

10. RESCISIÓN:

La Provincia podrá rescindir el contrato sin expresión de causa, notificándolo en forma fehaciente con una antelación no inferior a TREINTA (30) DÍAS corridos, sin que ello otorgue a la otra parte derecho a reclamar indemnización por daños, perjuicios y/o lucro cesante. Sin perjuicio de ello, la firma deberá continuar prestando los servicios, hasta tanto se haga cargo el nuevo prestador que designe la Provincia.

11. INVARIABILIDAD DE PRECIOS:

Los precios correspondientes a la adjudicación serán invariables durante el período de contratación (12 meses) y sus posibles prórrogas,  excepto por modificaciones en la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA), o que signifique una economía para la Provincia.

12. FORMA DE PAGO:

El servicio será facturado por mes vencido y se abonará según la modalidad establecida por la normativa vigente, del diez (10) al veinte (20) del mes siguiente al de la prestación del servicio, previa presentación de la factura respectiva y conformidad definitiva del organismo receptor del servicio.

La facturación se efectuará por mes calendario y las correspondientes al primer y último mes de servicio se determinará en forma proporcional a la cantidad de días de efectiva prestación del mismo.

En todos los casos la Delegación, en su carácter de organismo receptor, adoptará las medidas pertinentes a los fines de la correspondiente certificación, en un todo de acuerdo a las disposiciones del Decreto N° 2808/79 - Reglamento para la recepción y control de mercaderías y servicios con destino al Estado Provincial.

El adjudicatario al momento de presentar las facturas para el cobro correspondiente deberá dar cumplimiento al Decreto N° 0224/92 y sus modificatorios, referido a nota con carácter de Declaración Jurada, dirigida al agente pagador, detallando montos imponibles, impuestos o anticipos liquidados, fecha de pago y Banco recaudador, por los años no prescriptos y hasta la fecha de presentación, por impuestos sobre los Ingresos Brutos, Aportes Sociales Ley 5110 y otros provinciales.

IMPORTANTE: Conforme a lo autorizado por los artículos 60º y 61º - tercer párrafo – del Decreto Nº 2809/79, estos plazos se suspenderán en caso de que el proveedor no haya cumplimentado con los requisitos correspondientes a la INSCRIPCION y/o ACTUALIZACION ANTE EL REGISTRO DE PROVEEDORES de la Dirección Provincial de Contrataciones y Suministros.

13. GARANTIA DE ADJUDICACION:

Se constituirá por el CINCO POR CIENTO (5%) del valor total de la adjudicación (12 meses), dentro de los DIEZ (10) días de la notificación de la misma, con vigencia hasta la finalización de la contratación. La garantía de adjudicación podrá constituirse, a opción del adjudicatario en alguna de las formas previstas en el artículo 21 del Decreto N° 2809/79. Si se optare por pagaré a la vista deberá ser pagadero en Santa Fe, cumplimentar con la reposición fiscal del 1% correspondiente a Impuesto de Sellos, y avalado por institución bancaria cuando supere los Pesos Setecientos  ($700,00).

En el supuesto de que apoderados extiendan la garantía, los mismos podrán hacerlo, siempre y cuando ostenten facultades suficientes para obligar a su representada.

14. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL SERVICIO:

Sin perjuicio de la aplicación de penalidades por incumplimiento contractual previstas por la Legislación Provincial, cada observación al servicio no subsanada dentro de las 24 horas hábiles de su notificación dará lugar a la aplicación de una multa del uno por ciento (1%) diario calculada sobre el total mensual de facturación. A partir de la tercera observación mensual inclusive, subsanada o no dentro de las 24 horas citadas, se aplicará una multa del medio por ciento (0,5%) por cada una de las mismas sobre el total mensual de facturación.

La falta de prestación del servicio por medidas de fuerza de su personal u otra causa y/o reiteración de deficiencias, facultará a la Provincia a contratar a un tercero por cuenta del adjudicatario, a cargo de quien estará el pago de la eventual diferencia de precios que resultare.

A los efectos indicados en el rubro penalidades, el Contratista indicará por escrito nombre y apellido de la persona que en su ausencia quedará a cargo de la notificación de las observaciones que se formulen.

Sin perjuicio de la aplicación de las penalidades por incumplimiento del servicio, la falta de prestación del mismo de conformidad a las condiciones establecidas dará lugar a la aplicación de lo previsto por los artículos 46 y 69 del Pliego de Bases y Condiciones - Decreto Nº 2809/79.

El incumplimiento del plazo de  inicio de la prestación del servicio dará lugar a la aplicación automática de una multa del uno por mil (1%0) del valor total del servicio (DOCE MESES), por cada día de mora en su cumplimiento.

15. CALIDAD DE PROVEEDOR:

Podrán presentar ofertas personas físicas o jurídicas no inscriptas en el Registro, implicando la  sola presentación, solicitud tácita de inscripción en un todo de acuerdo con el artículo 6° del Decreto N° 2809/79. En este caso los oferentes, en el momento de presentar la oferta y formando parte de la misma, deberán proporcionar e incluir  la información que en cada caso se indica:

A. Personas físicas y apoderados:

- Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real y constituido, estado civil y número de documento de identidad.

- Número de Clave Única de Identificación Tributaria.

B. Personas jurídicas:

- Razón social, domicilio legal y constituido, lugar y fecha de constitución y datos de inscripción registral.

- Número de Clave Única de Identificación Tributaria.

- Nómina de los actuales integrantes de sus órganos de fiscalización y administración.

- Fecha, objeto y duración del Contrato social.

- Fechas de comienzo y finalización de los mandatos de los órganos de administración y fiscalización.

C. Personas jurídicas en formación:

- Fecha y objeto del contrato constitutivo.

- Número de expediente y fecha de la constancia de iniciación del trámite de inscripción en el registro correspondiente.

D. Consorcios y Uniones Transitorias de Empresas:

1.	Identificación de las personas físicas o jurídicas que los integran.

2.	Identificación de las personas físicas que integran cada empresa.

3.	Fecha del compromiso de constitución y su objeto.

4.	Fecha y número de inscripción registrado de la constancia de iniciación del trámite respectivo.

5.	Declaración de solidaridad de sus integrantes por todas las obligaciones emergentes de la presentación de la oferta, de la adjudicación y de la ejecución del contrato.

Los adjudicatarios deberán inscribirse en el Registro Oficial de Proveedores de la Provincia. La Dirección no dará curso a las facturas mientras la firma no cumpla con todos los requisitos exigidos para dicha inscripción.

En caso de que la oferta fuera suscripta por apoderado, se deberá adjuntar a la misma fotocopia autenticada del poder.

16. FUERO LEGAL:

El contratista hace expresa renuncia al fuero federal y por cualquier cuestión judicial que se suscite, acepta la competencia y jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Santa Fe.

Esta Gestión se rige por el Decreto N° 2809/79 y modificatorios,  Cláusulas Particulares y Ley 12105 cuya parte pertinente a continuación se transcribe:

Art.3°: Una empresa u organización industrial, de construcción o proveedora de servicios, será considerada de origen provincial, si constituye domicilio legal y real en la provincia de Santa Fe y tiene asiento de producción o prestación de servicios en la misma, con un mínimo de veinticuatro (24) meses de residencia anterior al llamado a licitación o compra.

Las Uniones Transitorias de Empresas, serán consideradas de origen provincial cuando cumplan con las disposiciones del párrafo anterior y al menos el cincuenta y uno por ciento (51%) de su patrimonio esté integrado por ellas. Será condición indispensable en estos casos que las empresas de otras jurisdicciones tengan como mínimo una antigüedad de dos (2) años, desde su constitución.

Art.4°: La adjudicación recaerá en favor de la propuesta más ventajosa, siempre que esté dentro de las bases y condiciones establecidas para la licitación. Las empresas u organizaciones de origen provincial, podrán mejorar o igualar el ofrecimiento más conveniente en la medida que su oferta original no  supere a la de los demás oferentes en las proporciones que  a continuación se establecen:

- del tres por ciento (3%) cuando los productos, bienes o servicios sean originarios, fabricados o prestados en la Provincia;

- del uno con cincuenta por ciento (1,5%) cuando no siendo originarios, fabricados o prestados en la Provincia se comercialicen en forma habitual por empresas con domicilio legal en el territorio provincial.

Formulado el mejoramiento de la oferta y aceptadas las condiciones de calidad, tiempo y demás especificaciones de la  convocatoria, la empresa u organización de origen provincial será adjudicataria de la compulsa.

Las disposiciones anteriores se aplicarán cuando la empresa que haya realizado el mejor ofrecimiento originario no sea de origen provincial.

Art. 5°: Los porcentajes establecidos en el art. 4, se incrementarán hasta en un cincuenta por ciento (50%) cuando la empresa u organización radicada en la Provincia haya alcanzado certificación de calidad acorde a las normas nacionales e internacionales.

17. REQUISITOS PARA HACER USO DE BENEFICIOS DE LA LEY 12.105:

Los oferentes que opten por hacer uso de los beneficios de esta ley deberán cumplimentar, previo a la apertura, con los requisitos que la misma exige por ante el Registro de Proveedores (Art. 3°).

18. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN EL REGISTRO OFICIAL DE PROVEEDORES PARA ACREDITAR ADHESIÓN A LA LEY PROVINCIAL N° 12.105:

1) Nota por la cual manifiesta adhesión a los alcances y beneficios de acuerdo a la Ley Provincial N°   12.105.

2) Constancia de Habilitación Municipal o comunal donde conste la actividad que desarrolla y fecha de inicio de la misma.

3) Si se trata de una empresa industrial: constancia de inscripción ante el Registro Industrial de la   Nación  y Constancia de código geográfico de fabricación.

- IMPUGNACIÓN:

No se dará lugar a impugnaciones contra ofertas que resulten desestimadas.

INFORMES:

Dirección Provincial de Contrataciones y Suministros -Mendoza 2905 - P.1º - SANTA FE. Tel: (0342) 457-3725 y 457-3722.

Correo Electrónico: dsum@santafe.gov.ar

Sitio web: www.santafe.gov.ar

DIVISION APROVISIONAMIENTO,  23 de octubre de 2007.

IFP/mbs

CPN ALCIRA DAGAMETTI

A/C DIRECCION PROVINCIAL DE

CONTRATACIONES Y SUMINISTROS

DTO.1974/07

ANEXO I

LA MUNICIPALIDAD DE ROSARIO HA SANCIONADO LA SIGUIENTE ORDENANZA (N° 6.035)

Artículo 1°.- Establécese por la presente, condiciones para la conservación de ascensores, montacargas, escaleras mecánicas, guardas mecanizadas de vehículos y rampas móviles.

Art. 2º.- Los representantes legales de los inmuebles previstos en la Ley n° 13.512, así como también los que tengan la misma jerarquía en los edificios de la administración pública municipal, o nacional y provincial con asiento en ésta, o de otros organismos, y quienes resulten responsables civilmente en su carácter de propietarios, tenedores, usufructuarios o locatarios de un inmueble en el que haya instalado ascensores, montacargas, escaleras mecánicas, guardas mecanizadas de vehículos, rampas móviles o cualquier otro elemento mecanizado que permita el ascenso y descenso de cosas y personas en edificios, deberán proceder a la conservación de los mismos en buen estado de uso, de modo tal que constituyan elementos seguros para personas y cosas.

Art. 3º.- Son obligaciones de los responsables enunciados en el artículo 2º: 
3.1. Disponer de un servicio técnico contratado con un “conservador”, el que estará necesariamente inscripto, y autorizado por la Dirección General de Electricidad y Mecánica de la Municipalidad de Rosario. Quedan exceptuados de esta contratación los representantes legales de los edificios de la administración pública nacional, provincial y municipal que cuenten con servicio técnico propio. 
3.2.Llevar un Libro de Registro Técnico, debidamente intervenido por Inspección Municipal. En el mismo se asentarán las opiniones técnicas vertidas en cada una de las visitas efectuadas por el “conservador”. 
3.3.Disponer en lugar visible, para exhibición al público, el certificado de seguridad vigente, expedido por el “conservador”. 
3.4.Denunciar a Inspección Municipal los incumplimientos en que incurriera el “conservador” (sin renunciar a las acciones de derecho ordinario). 
3.5.Solicitar el servicio técnico ante la existencia de deficiencias, en el plazo perentorio de 24 horas; detener el servicio cuando las deficiencias provengan de baja tensión, alteraciones o fallas en las cerraduras electromecánicas, y en general de cualquier otra causa que se relaciona con la seguridad. 
3.6.Suspender la utilización de instalaciones que no guarden el margen mínimo de seguridad, a criterio del “conservador”. 
3.7.No ocupar la sala de máquinas con elementos ajenos al objeto de la misma. 
3.8.Los contratantes responsables pueden, bajo su responsabilidad, cambiar de “conservador”. El Departamento Ejecutivo aceptará automáticamente el reemplazante, siempre que sobre éste no pese inhabilitación alguna. 
Art. 4º.- Son obligaciones del “conservador”: 
4.1.Contar con una habilitación para operar como tal, expedida por la Dirección General de Electricidad y Mecánica de la Municipalidad de Rosario. 
4.2.Disponer de una organización y de medios técnicos y económicos adecuados al fin propuesto cuya reglamentación aportará la Dirección General de Electricidad y Mecánica y será remitida al Honorable Concejo Municipal para su aprobación. 
4.3.Asentar en el Libro de Registro Técnico las opiniones a que hace referencia el punto 3.2., y además la fecha en la cual el “conservador” se hace cargo del servicio indicando su Nombre, N° de Registro, Dirección y Teléfono afectado al servicio. 
4.4.Para el caso donde un contratante de servicios técnicos se negase a efectuar reparaciones, reposiciones o cualquier otra modalidad dispuesta por el “conservador”, constituyendo ello un peligro para la seguridad de las personas y/o cosas, denunciar dentro del plazo de 24 horas desde la fecha de su conocimiento o de su visita técnica la circunstancia ante la Dirección General de Electricidad y Mecánica, así como también dejar reflejado en el Libro de Registro Técnico las anomalías encontradas. 
4.5.Responder a la solicitud de servicio técnico de un contratante dentro del plazo perentorio de 48 horas. 
4.6.Expedir el correspondiente Certificado de Seguridad, de renovación mensual, que será el requisito con que deberán contar todas las instalaciones sometidas a la presente norma para poder ser operadas. 
4.7.Adquirir semestralmente, con cargo a los contratantes responsables de la conservación de las máquinas de elevación, en la Dirección de Rentas, una estampilla fechada de carácter inviolable, correspondiente a la Tasa de Supervisión de Ascensores que debe adherirse en el Libro de Registro Técnico. Su precio se fijará anualmente. 
Estos fondos se destinarán, en forma exclusiva, para equipar a la Dirección de Electricidad y Mecánica para cumplir con los requisitos de esta Ordenanza. 
4.8.La Municipalidad reconoce al “conservador”, el derecho de retirarse, bajo su responsabilidad, de la conservación de una instalación siempre que comunique fehacientemente su decisión al contratante responsable, circunstancia que hará constar en el Libro de Registro Técnico. 
El retiro se considerará bajo decisión del “conservador” debiendo responder por las reclamaciones que pueda formular el contratante responsable, quien deberá designar el reemplazante dentro de los 30 días de haber sido comunicado. 
En el lapso que media entre la salida de un “conservador” y su reemplazante, el servicio de conservación no debe interrumpirse siendo responsable de ello el contratante responsable. 
4.9 Cada “conservador” no podrá asumir una responsabilidad que supere las doscientas máquinas. 
Art. 5º.- La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad es la autoridad de aplicación de la presente Ordenanza. En tal carácter son obligaciones y facultades de la citada Secretaría: 
5.1.Habilitar un registro en el que deberán inscribirse los “conservadores” dedicados al mantenimiento de los artefactos indicados en el artículo 1º, detallando: servicio que presta, domicilio, así como los datos que por vía reglamentaria se fijen a los efectos de verificarse el cumplimiento del artículo 4º, inc. 2) de la presente. Concluido el trámite la Secretaría deberá otorgar una matrícula numerada. La reglamentación deberá contemplar las especificaciones enunciadas en el anexo. 
5.2.Realizar una inspección anual como mínimo, así como, a requerimiento de parte, las que estime necesarias con el objeto de verificar el cumplimiento de la presente Ordenanza. En todos los casos en el inmueble deberá estar a disposición de la inspección el Libro de Registro Técnico, con las características técnicas de la máquina, el nombre del representante legal del inmueble, su domicilio, y la identificación del “conservador”. El inspector intervendrá el Libro en cada visita. 
5.3.Clausurar el equipo o parte del mismo cuando no se brinde seguridad a las personas y/o cosas transportadas, o ante incumplimiento grave de la presente norma. 
5.4.Cancelar la licencia del “conservador”, inhabilitándole para ejercer su actividad por un plazo que variará en función de la falta, cuando comprobare incumplimiento de la presente norma. 
Art. 6º.- Los propietarios o responsables legales de ascensores y equipos de elevación, deberán adecuar las instalaciones para mejorar las condiciones de seguridad a los usuarios, instalando los siguientes elementos: 
6.1 Cuando la separación entre puertas enfrentadas de cabina y de rellano supere los 140 mm., se colocará sobre el lado interior de las puertas de rellano un elemento reductor del espacio excedente. Este será de tipo cajón con el plano superior inclinado. 
6.2. Todo umbral de cabina debe estar provisto de un guardapiés cuya parte horizontal deberá proteger todo el ancho de las puertas de embarque con las que se enfrente. La parte vertical tendrá la máxima altura que permita la profundidad de la caja del ascensor. (Incorporado por el Art. 1º de la Ordenanza Nº 6345/97) 
Art. 7°.- Todos los dispositivos de seguridad enunciados deberán ser implementados a partir de la promulgación de la presente Ordenanza, en los siguiente plazos. 
       Para el 1º ascensor o único.........................................4 meses 
       Para el 2º ascensor.....................................................8 meses 
       Para el resto..............................................................12 meses 
Las empresas conservadoras informarán al Departamento de Ascensores y Equipos de Elevación, dependiente de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito, el no cumplimiento por parte de los propietarios, en tiempo y forma de lo solicitado. (Incorporado por el Art. 1º de la Ordenanza Nº 6345/97) 
Art. 8º.- El Departamento Ejecutivo, a través de la repartición correspondiente enviará al Honorable Concejo Municipal para su consideración, en un plazo no mayor a 30 días de aprobada la presente Ordenanza, el anteproyecto de reglamentación de la misma. 
Art. 9°.- Incorpórase al Reglamento de Edificación el punto 3.5.1.8., el que quedará redactado de la siguiente manera: “Previo al otorgamiento del Certificado Final de Obra la Dirección de Electricidad y Mecánica verificará el funcionamiento de las máquinas de elevación así como la complementación de lo normado en el anexo de la Ordenanza n° 6035/95 dejando constancia en los planos respectivos”. 
Art. 10º.- Comuníquese a la Intendencia, publíquese y agréguese al D.M. 
Sala de Sesiones, 1º de Junio de 1995.- 

Fdo: ESTEBAN R. BORGONOVO, Presidente del HCM – JOSÉ E. A. ELMIR, Secretario General del HCM.

Anexo

Características de servicio a prestar: 
Una vez por mes como mínimo. 
a) Para ascensores, montacargas y guarda mecanizada de vehículos, el conservador deberá: 
- efectuar limpieza del solado de cuarto de máquinas, selector o registrador de la parada en los pisos, regulador o limitador de velocidad, grupo generador y otros elementos instalados, tableros, controles, lecho de cabina, fondo de hueco, guiadores, poleas inferiores tensoras, poleas de desvío y/o reenvío y puertas. 
- efectuar lubricación de todos los mecanismos expuestos a rotación, deslizamiento y/o articulaciones, componentes del equipo. 
Verificar el correcto funcionamiento de los contactos eléctricos en general y muy especialmente de cerraduras de puertas, interruptores de seguridad, sistemas de alarma, parada de emergencia freno, regulador, o limitador de velocidad, poleas y guiadores de cabina y contrapeso. 
- Constatar el estado de tensión de los cables de tracción o accionamiento así como de sus amarres, control de maniobra y de sus elementos componentes, paragolpes hidráulicos y operadores de puertas. 
- Constatar la existencia de la conexión de la puesta a tierra de protección en las partes metálicas de la instalación, no sometidas a tensión eléctrica. 
- Controlar que las cerraduras de las puertas exteriores, operando en el primer gancho de seguridad, no permita la apertura de la misma, no hallándose la cabina en el piso y que no cierren el circuito eléctrico, que el segundo gancho de seguridad no permita la apertura de la puerta no hallándose la cabina en el piso y que no se abra el circuito eléctrico. 

Una vez por semestre como mínimo: 
- Constatar el estado de desgaste de los cables de tracción y accionamiento del cable del regulador o limitador de velocidad, del cable o cinta del selector o registrador de las paradas en los pisos y del cable de maniobra, particularmente su aislación y amarre. 
- Limpieza de guías. 
-Controlar el accionamiento de las llaves de límites finales que interrumpen el circuito de maniobra y el circuito de fuerza motriz y que el mismo se produzca a la distancia correspondiente en cada caso, cuando la cabina rebasa los niveles de los pisos extremos. 
- Efectuar las pruebas correspondientes en el aparato de seguridad de la cabina y del contrapeso cuando este lo posee. 

b) Para escaleras mecánicas. 
Una vez por mes como mínimo: 
- Efectuar limpieza del lugar de emplazamiento de la máquina propulsora, de la máquina, del recinto que ocupa la escalera y del dispositivo del control de maniobra. 
- Ejecutar la lubricación de las partes que como a título de ejemplo se citan: cojinetes, rodamientos, engranajes, cadenas, carriles y articulaciones. 
- Constatar el correcto funcionamiento del control de maniobra y de los interruptores de parada para emergencia y del freno. 
- Comprobar el estado de la chapa de peines. Su reemplazo es indispensable cuando se halle una rota o defectuosa. 

Una vez por semestre como mínimo: 
- Ajustar la altura de los pisos y portapienes. 
- Verificar que todos los elementos y dispositivos de segundad funcionen y accionen correctamente. 

c) Para rampas móviles. 
Una vez por mes como mínimo: 
- Efectuar la limpieza del cuerpo de máquinas, de la máquina y del control de maniobra. 
- Efectuar la lubricación de las partes que como a título de ejemplo se cita: cojinetes, engranajes, articulaciones y colisas. 
- Constatar el correcto funcionamiento del control de maniobra, freno, interruptores finales de recorrido y dispositivos de detención de marcha ante posibles obstáculos de 1,6 mts. de altura en el recorrido. 
- Constatar la existencia de la conexión de puesta a tierra de protección en las parles metálicas no expuestas a tensión eléctrica. 
- Constatar el estado de los cables de tracción y amarres. 

Una vez por semestre: 
- Verificar que todos los elementos de seguridad funcionen correctamente. 

d) Para equipos de accionamiento hidráulico. 
Una vez por mes como mínimo: 
- Comprobar el nivel de aceite en el tanque de la central hidráulica y completar en caso necesario. 
- Verificar que no se produzcan fugas de aceite en uniones de tuberías o mangueras, y ajustar en caso necesario. 
- Controlar la hermeticidad del cilindro y examinar que no presente rayaduras el vástago. 
Normalizar en caso necesario. 

Una vez por trimestre como mínimo: 
- Controlar el funcionamiento del conjunto de válvulas y proceder a su ajuste y regulación en caso necesario. 
- Efectuar limpieza de los filtros. 
- Eliminar el aire en el sistema hidráulico. 
- Controlar el funcionamiento de la bomba y medir la velocidad. 

e) Todos los repuestos y accesorios que se utilicen, deberán cumplir con las Normas IRAM o Normas Internacionales. 

f) Facúltese al Departamento Ejecutivo a dictar anualmente las normas de carácter técnico que mantengan actualizada la presente Ordenanza. 

g) El Departamento Ejecutivo publicará un manual de uso para encargados de edificios y porteros, donde conste la presente Ordenanza y las modificaciones que a la misma se le realicen.