Computadora portátil con las siguientes características técnicas:

## CARACTERISTICAS TECNICAS

- MARCA

- PROCESADOR: - Intel Core 2 Duo de 1.6Ghz, 2MB de cache, FSB 800MHz. (como mínimo)

- RAM: - 2GB, DDR2 667MHz como mínimo.

- HD: - 160 GB, SATA, 5400 rpm, interno, mínimo.

- PANTALLA DE VIDEO: - Color. - Tipo TFT o XGA. - Dimensión de 13.3”. - 1024 x 768 de resolución como mínimo.

- ADAPTADOR DE VIDEO: # 128MB de memoria como mínimo. - Drivers para el sistema operativo solicitado.

- MULTIMEDIA: - Unidad interna de DVD-RW/CD-RW Dual Layer - Sonido estereofónico Integrado de 16 bits compatible. - Altavoces estereofónicos Integrados. - Conector de salida para auriculares. - Conector de entrada para micrófono.

- MODEM/FAX (integrado): - V.90/ 56K con cables, software, drivers y manuales.

- TECLADO: - Teclado tipo QWERTY en español. Deberá incluir al menos 4 teclas de función y teclas de movimiento del cursor.

- DISPOSITIVO APUNTADOR: - Tipo Touchpad. - Integrado en el gabinete. - 2 botones mínimo. - Drivers para el sistema operativo solicitado.

- PCMCIA: - 1 slot tipo II. - Drivers para el sistema operativo solicitado.

- CONECTIVIDAD: - Adaptador LAN/Ethernet 10/100 Mbps., (integrado o tarjeta PCMCIA compatible con el slot solicitado) software, drivers y manuales. - Adaptador Wireless (integrado o tarjeta PCMCIA compatible con el slot solicitado) con software, drivers y manuales.

- I/O: - 2 puertos USB - 1 puerto PARALELO, norma CENTRONICS, para impresora, con conector tipo D hembra a chasis de 25 contactos, propio o adaptador USB/PARALELO. - 1 puerto VGA para conexión de conector externo. - Comunicación Bluetooth. - Deberá contar con lector de huellas digitales incorporado al gabinete. - Deberá permitir la conexión de mouse y teclado externo.

- BATERIA: - Deberá incluir batería estándar de Lithium Ion, con 2 hs. de autonomía, sin recarga intermedia, mínimo. - El tiempo de recarga máximo no deberá ser superior a 4hs. - Adaptador de C.A. de 220V automático, con circuito de recarga inteligente, apto para conectar a un tomacorriente tipo IRAM 2071.

- PESO: - No superior a 3 kg.

- DOCUMENTACIÓN: - El equipo deberá suministrarse con manuales para el usuario de todos los componentes generales del equipo.

- SOFTWARE: - El equipo debe proveerse con MS-WINDOWS XP PRO en español, con licencia de uso y documentación, preinstalado y con Service Pack aplicado. Tanto el sistema operativo como el service pack deberán ser la última versión liberada al mercado al momento de formalizarse la entrega efectiva. Deberán proveerse en CD y/o diskette sistema operativo, service pack, drivers, utilitarios de diagnósticos y todo otro componente de software necesario que permita realizar la recuperación completa del software a su estado original.

- Portafolio para el transporte de la notebook y sus accesorios, especialmente diseñado para tal fin. Impermeable. Recubierto, internamente, con felpa no abrasiva. Con correas para colgar en el hombro.

- GARANTÍA: - La garantía mínima requerida: 12 meses.