LICITACIÓN PUBLICA  N°  02/05                                                            EXPEDIENTE N°  00501-0062250-5

OBJETO: ADQUISICIÓN DE  UN VEHÍCULO 0 KM, TIPO MINIBÚS, EQUIPADO, CON DESTINO AL MINISTERIO COORDINADOR, VEINTE (20) AMBULANCIAS DE EMERGENCIA Y VEINTISIETE (27) AMBULANCIAS DE TRASLADO, EQUIPADAS, 0 KM., CON DESTINO AL MINISTERIO DE SALUD.

| Renglón | Cantidad |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Unidad 0 km. del tipo Minibús Ejecutivo con destino al Parque Automotor Oficial del Gobierno de la Provincia que posea dos habitáculos totalmente separados (Uno para el conductor y acompañantes y otro para las personas transportadas), según Ficha Técnica N° 1. |
| 2 | 20 | Ambulancias de Emergencia: Unidades tipo furgón integral metálico largo, techo sobre-elevado, con cabina de conducción y cuerpo integral, posee pasaje entre cabina y el cuerpo integral. Largo interior 3,20 mts., ancho interior no menor a 1,70 mts., distancia entre ejes no menor a 3,50 mts., largo exterior no menor a 5,50 mts., tomando como referencia la Norma IRAM 16030 para Unidades de Ambulancias de Emergencias. Destinadas al tránsito en rutas totalmente pavimentadas y en buenas condiciones. Inscriptas y patentadas. Con equipamiento sanitario incluido. Deberán estar construidas con normas estandarizadas para que obedezcan a los más estrictos conceptos de seguridad: Mecánica, Eléctrica y Estructural. Presentar muestras gráficas del producto ofrecido. (fotografías, folletos, etc), según características técnicas del equipamiento en Ficha Técnica N° 2. |
| 3 | 27 | Ambulancias deTraslado: Unidades tipo furgón integral metálico largo, techo sobre-elevado, con cabina de conducción y cuerpo integral, posee pasaje entre cabina y el cuerpo integral. Largo interior 3,20 mts., ancho interior no menor a 1,70 mts., distancia entre ejes no menor a 3,50 mts., largo exterior no menor a 5,50 mts., tomando como referencia la Norma IRAM 16030 para Unidades de Ambulancias de Emergencias. Destinadas al tránsito en rutas totalmente pavimentadas y en buenas condiciones. Inscriptas y patentadas. Con equipamiento sanitario incluido. Equipadas para el traslado y evacuación de pacientes. Deberán estar construidas con normas estandarizadas para que obedezcan a los más estrictos conceptos de seguridad: Mecánica, Eléctrica y Estructural. Presentar muestra gráficas del producto cotizado (fotografías, folletos, etc.), según características técnicas del equipamiento en Ficha Técnica N° 3. |

IMPORTANTE:

- Las unidades cotizadas deberán ser  0 km.

- No se aceptarán ofertas de unidades  a importar.

- Deberá poseer constancia de procedencia.

- Asegurar provisión de repuestos por 5 años contados desde la fecha de entrega de las unidades.

- Se entregarán patentadas ante el RNPA a nombre del Gobierno de la Provincia de Santa Fe como modelo/año de fabricación coincidente con el año de entrega.

CLAUSULAS  PARTICULARES

- APERTURA:

- Día 14 de febrero de 2005 a las 9,00 horas en la Dirección Provincial de Contrataciones y Suministros – Mendoza 2905 – P. 1° - SANTA FE.

- VALOR DEL PLIEGO:

- Renglón 1-Minibús PESOS  CINCUENTA ($ 50,00).

- Renglón 2 Y 3-Ambulancias: PESOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA ($ 1.950,00)

- Se deberá adjuntar a la propuesta constancia de compra del/los mismo/s que estará/n a la venta hasta una (1) hora antes de la apertura, no aceptándose reclamo alguno fuera de dicho término. El/los mismo/s se podrá/n abonar en efectivo o mediante giro postal a la orden de la Dirección Provincial de Contrataciones y Suministros.

- CALIDAD:

- Detallar claramente lo que se cotiza a fin de posibilitar una correcta evaluación de lo ofrecido.

- MARCA:

- Todo oferente deberá mencionar la marca y modelo de los vehículos cotizados y acompañar a la propuesta folletos o videos ilustrativos del mismo.

- SERVICE Y GARANTIA:

Las propuestas deberán especificar el término de garantía de la/s unidad/es ofrecida/s para cada renglón, como así también la alternativa por kilometraje. Para el Renglón 2 y 3, la garantía deberá ser como mínimo de  seis (6) meses o 20.000 km. (lo que primero se cumpla.). Se deberá especificar el Nombre y Dirección de la Casa, Concesionario o Taller que efectuará el Service mientras esté en vigencia el período de garantía, debiendo estar situado  en la ciudad de Santa Fe y Rosario, indicándose la red de service en el resto del país.

En cuanto al equipamiento de todas las unidades, la garantía mínima será  la especificada en cada Ficha Técnica.

En caso de vehículos de fabricación extranjera, aún siendo provisto como nacional, por acuerdos entre terminales, el proveedor deberá demostrar razonablemente la posibilidad de garantizar la provisión de repuestos e insumos (filtros, materiales de reposición, bujías, repuestos en general) por un término no menor a cinco (5) años. A tal efecto deberá presentar antecedentes y trayectoria de los proveedores de origen (fabricantes, carroceros) como así también el expreso consentimiento de ellos respecto de la participación de la unidad en la presente licitación.

- DESTINO, FORMA Y PLAZO DE ENTREGA:

- Renglón 1: Ministerio Coordinador; dentro de los cuarenta y cinco (45) días corridos a partir de la notificación de la adjudicación por autoridad competente.

- Renglones N° 2 y 3: Ministerio de Salud, y la totalidad de los bienes solicitados para cada renglón deberá entregarse dentro de los ciento veinte (120) días corridos de efectuada la notificación de la adjudicación por autoridad competente.

- Dentro del plazo indicado podrán realizarse entregas parciales, motivo por el cual el oferente adjuntará en su presentación un cronograma de entrega de las unidades.

- Para todos los renglones la totalidad de la entrega se efectuará en la Dirección de Movilidad de la Gobernación, libre de todo gasto para el Estado, patentados a nombre del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, de acuerdo a lo establecido en el presente pliego, juntamente con el certificado de origen, de corresponder.

- REQUISITOS DE LAS OFERTAS:

- Las ofertas deberán ser presentadas en original y duplicado, en SOBRE o PAQUETE PERFECTAMENTE CERRADO, cumpliendo los siguientes requisitos:

A. Deberá establecer claramente en el exterior del embalaje que la contenga el tipo y número del acto licitatorio abierto a que está referida, y el día y hora del Acto de Apertura. Al momento de presentar la Oferta, la Dirección Provincial de Contrataciones y Suministros entregará una constancia de recepción de la misma.

B. Deberá ser numerada en forma correlativa en cada foja del original y duplicado. El duplicado  deberá ser fiel reflejo del original, bajo la exclusiva responsabilidad del oferente y para su puesta a disposición de los interesados. Ambos ejemplares deben ser rubricados en todas sus fojas con aclaración de firma por parte del proponente. En caso de que quien suscriba la oferta no sea de los autorizados por ante el Registro de Proveedores, deberá acreditarse la representación según lo establecido en el inciso 14. CALIDAD DE PROVEEDOR, de este Pliego de llamado.

C. Deberá ser redactada en idioma nacional, confeccionada preferentemente a máquina, y en un solo tipo de escritura. Las enmiendas, interlineados y/o raspaduras deberán ser debidamente salvadas por el oferente al pie de cada foja.

D. En los casos en que el presente Pliego requiera que la documentación se presente certificada y/o legalizada, dichas certificaciones y legalizaciones deberán presentarse sólo en el ejemplar original, agregándose en copia al duplicado y manteniendo la foliatura.

E. La oferta deberá incluir, determinando cronograma de entregas parciales y en el orden que se indica, la siguiente documentación:

- Garantía de mantenimiento de oferta por el equivalente al 1% del total de la oferta, y en caso de haber cotizado con alternativas, sobre el mayor valor propuesto. Deberá constituirse en moneda nacional, en alguna de las formas previstas en el artículo 21° del Decreto N° 2809/79. Si se optare por pagaré a la vista deberá ser pagadero en la ciudad de Santa Fe y cumplimentar con la reposición fiscal del 1 % correspondiente al Impuesto de sellos.

- Propuesta firmada por el proponente y confeccionada según las disposiciones de este Pliego

- Reposición del sellado Provincial de Ley por el importe de $ 16,20. Únicamente en papel sellado o estampillado de la Provincia de Santa Fe.

- Constancia de adquisición del Pliego, la que deberá corresponder a la firma o razón social oferente.

- Declaración jurada del oferente de que no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la Administración Pública Provincial.

- Declaración que para cualquier cuestión que se suscite, se acepta la competencia y jurisdicción de los Tribunales ordinarios de la ciudad de Santa Fe.

- Certificado Fiscal para contratar emitido por la AFIP  dentro del período de su validez (Resolución General N° 135 – 4/5/98).Quedan excluidas de la obligatoriedad las presentaciones de ofertas cuyos importes sean inferiores a $ 50.000.-

- Manifestación sobre se opta o no por los beneficios de la Ley 12.105, para el presente llamado.

  - MANTENIMIENTO DE OFERTA:

El oferente se obliga al mantenimiento de la oferta con su correspondiente garantía durante un plazo de TREINTA (30) días corridos, contados a partir del día siguiente al del acto de apertura. La obligación de mantener y garantizar la oferta se renovará automáticamente por períodos de QUINCE (15) días corridos, hasta un máximo de SESENTA (60) días corridos, salvo que el oferente notificara fehacientemente al organismo licitante su decisión de desistir de la misma con, por lo menos, DOS (2) días hábiles de antelación al vencimiento de un período determinado. La comunicación de renuncia al mantenimiento de la oferta por un nuevo período dentro del plazo señalado anteriormente, no importará la pérdida de la garantía de la oferta.

  - MONEDA:

Las ofertas deberán expresarse en moneda nacional.

  - FORMA DE PAGO:

La provisión se abonará dentro de los VEINTE (20) días de la fecha de presentación de la factura respectiva, previa conformidad definitiva del organismo receptor. Para los renglones 2 y 3 se efectuarán pagos parciales, de acuerdo a la conformidad definitiva.

En todos los casos los mencionados Ministerios, en su carácter de organismos receptores, adoptarán las medidas pertinentes a los fines de la correspondiente certificación, en un todo de acuerdo a las disposiciones del Decreto N° 2808/79 - Reglamento para la recepción y control de mercaderías y servicios con destino al Estado Provincial.

El adjudicatario al momento de presentar las facturas para el cobro correspondiente deberá dar cumplimiento al Decreto N° 0224/92 y sus modificatorios, referido a nota con carácter de Declaración Jurada, dirigida al agente pagador, detallando montos imponibles, impuestos o anticipos liquidados, fecha de pago y Banco recaudador, por los años no prescriptos y hasta la fecha de presentación, por impuestos sobre los Ingresos Brutos, Aportes Sociales Ley 5110 y otros provinciales.

  - PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO:

El incumplimiento del Plazo de Entrega o de la prestación del service en tiempo y forma, será pasible de una multa equivalente al uno por mil (1%o) diario del valor de lo satisfecho fuera de término. El adjudicatario es responsable del correcto y permanente funcionamiento de los vehículos durante el período de garantía requerido. Si el adjudicatario ha sido fehacientemente notificado y el inconveniente denunciado no es solucionado adecuadamente, ya sea por falta de repuestos o de solución técnica, se extenderá automáticamente el período de garantía sin cargo, del vehículo adjudicado, por un período igual al doble del transcurrido desde que se produjo el aviso hasta que se solucionó la falla técnica. Sin perjuicio de las demás penalidades que pudieran corresponder por incumplimiento en el plazo de entrega.

  - GARANTIA DE ADJUDICACION:

Se constituirá por el CINCO POR CIENTO (5%) del valor total de la adjudicación, dentro de los DIEZ (10) días de la notificación de la misma, en moneda nacional, que subsistirá hasta la finalización de la garantía técnica. La garantía de adjudicación podrá constituirse, a opción del adjudicatario en alguna de las formas previstas en el artículo 21 del Decreto N° 2809/79. Si se optare por pagaré a la vista deberá ser pagadero en la ciudad de Santa Fe, cumplimentar con la reposición fiscal del 1% correspondiente a Impuesto de Sellos, y avalado por institución bancaria cuando supere los Pesos Setecientos ($700,00).

- CALIDAD DE PROVEEDOR:

Podrán presentar ofertas personas físicas o jurídicas no inscriptas en el Registro, implicando la  sola presentación, solicitud tácita de inscripción en un todo de acuerdo con el artículo 6° del Decreto N° 2809/79. En este caso los oferentes, en el momento de presentar la oferta y formando parte de la misma, deberán proporcionar e incluir  la información que en cada caso se indica:

A. Personas físicas y apoderados:

- Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real y constituido, estado civil y número de documento de identidad.

- Número de Clave Única de Identificación Tributaria.

B. Personas jurídicas:

- Razón social, domicilio legal y constituido, lugar y fecha de constitución y datos de inscripción registral.

- Número de Clave Única de Identificación Tributaria.

- Nómina de los actuales integrantes de sus órganos de fiscalización y administración.

- Fecha, objeto y duración del Contrato social.

- Fechas de comienzo y finalización de los mandatos de los órganos de administración y fiscalización.

C. Personas jurídicas en formación:

- Fecha y objeto del contrato constitutivo.

- Número de expediente y fecha de la constancia de iniciación del trámite de inscripción en el registro correspondiente.

D. Consorcios y Uniones Transitorias de Empresas:

1.	Identificación de las personas físicas o jurídicas que los integran.

2.	Identificación de las personas físicas que integran cada empresa.

3.	Fecha del compromiso de constitución y su objeto.

4.	Fecha y número de inscripción registrado de la constancia de iniciación del trámite respectivo.

5.	Declaración de solidaridad de sus integrantes por todas las obligaciones emergentes de la presentación de la oferta, de la adjudicación y de la ejecución del contrato.

El adjudicatario deberá inscribirse en el Registro Oficial de Proveedores de la Provincia. La Dirección no dará curso a las facturas mientras la firma no cumpla con todos los requisitos exigidos para dicha inscripción (Decreto N° 2809/79).

En caso de que la oferta fuera suscripta por apoderado, deberá adjuntar a la misma fotocopia autenticada del poder.

- FUERO LEGAL:

El contratista hace expresa renuncia al fuero federal y por cualquier cuestión judicial que se suscite, acepta la competencia y jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Santa Fe.

Esta Gestión se rige por el Decreto N° 2809/79 y sus modificatorios y  Cláusulas Particulares y Ley 12105 cuya parte pertinente a continuación se transcribe:

Art.3°: Una empresa u organización industrial, de construcción o proveedora de servicios, será considerada de origen provincial, si constituye domicilio legal y real en la provincia de Santa Fe y tiene asiento de producción o prestación de servicios en la misma, con un mínimo de veinticuatro (24) meses de residencia anterior al llamado a licitación o compra.

Las Uniones Transitorias de Empresas, serán consideradas de origen provincial cuando cumplan con las disposiciones del párrafo anterior y al menos el cincuenta y uno por ciento (51%) de su patrimonio esté integrado por ellas. Será condición indispensable en estos casos que las empresas de otras jurisdicciones tengan como mínimo una antigüedad de dos (2) años, desde su constitución.

Art.4°: La adjudicación recaerá en favor de la propuesta más ventajosa, siempre que esté dentro de las bases y condiciones establecidas para la licitación. Las empresas u organizaciones de origen provincial, podrán mejorar o igualar el ofrecimiento más conveniente en la medida que su oferta original no  supere a la de los demás oferentes en las proporciones que  a continuación se establecen:

- del tres por ciento (3%) cuando los productos, bienes o servicios sean originarios, fabricados o prestados en la Provincia;

- del uno con cincuenta por ciento (1,5%) cuando no siendo originarios, fabricados o prestados en la Provincia se comercialicen en forma habitual por empresas con domicilio legal en el territorio provincial.

Formulado el mejoramiento de la oferta y aceptadas las condiciones de calidad, tiempo y demás especificaciones de la  convocatoria, la empresa u organización de origen provincial

será adjudicataria de la compulsa.

Las disposiciones anteriores se aplicarán cuando la empresa que haya realizado el mejor ofrecimiento originario no sea de origen provincial.

Art. 5°: Los porcentajes establecidos en el art. 4, se incrementarán hasta en un cincuenta por ciento (50%) cuando la empresa u organización radicada en la Provincia haya alcanzado certificación de calidad acorde a las normas nacionales e internacionales.

- REQUISITOS PARA HACER USO DE BENEFICIOS DE LA LEY 12.105:

Los oferentes que opten por hacer uso de los beneficios de esta ley deberán cumplimentar, previo a la apertura, con los requisitos que la misma exige por ante el Registro de Proveedores (Art. 3°).

- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN EL REGISTRO OFICIAL DE PROVEEDORES PARA ACREDITAR ADHESIÓN A LA LEY PROVINCIAL N° 12.105:

  - Nota por la cual manifiesta adhesión a los alcances y beneficios de acuerdo a la Ley Provincial N° 12.105.-

  - Constancia de código geográfico de fabricación.

  - Constancia de Habilitación Municipal o comunal donde conste la actividad que desarrolla y fecha de inicio de la misma.

  - Si se trata de una empresa industrial: constancia de inscripción ante el Registro Industrial de la Nación.

INFORMES Y VENTA DE PLIEGOS:

Dirección Provincial de Contrataciones y Suministros -Mendoza 2905 - P.1º - SANTA FE. Tel: (0342) 457-3725 y 457-3722.

Correo Electrónico: dsum@santafe.gov.ar

Sitio web: www.santafe.gov.ar

- DIVISIÓN APROVISIONAMIENTO, 20 de enero de 2005.

- las

GRACIELA GEORGINA BLANC

SUB-DIRECTOR GENERAL A/C

DIRECCION PROVINCIAL  DE

CONTRATACIONES Y SUMINISTROS

FICHA TÉCNICA RENGLÓN N° 1:

Especificaciones técnicas mínimas de seguridad y confort:

DESCRIPCION

Características Técnicas del Motor:

- 4 Cilindros en línea

- Combustible Gasoil

- Inyección directa más turbo

- Potencia: No inferior a 100 CV

- Cilindrada mínima :  2100 cm3

Tracción:

- Delantera ó Trasera

Frenos:

- Delanteros a disco

- Traseros a disco ó a tambor con ABS

Dirección

- Asistida hidráulicamente

Equipamiento y Confort: Para Habitáculo conductor

- Tres butacas anatómicas. La del conductor regulable en altura

- Radio AM/FM

- Aire acondicionado y calefacción  independientes

- Espejos laterales comandados manual ó eléctricamente

- Dos puertas de acceso

Equipamiento y Confort  Para Habitáculo Personas Transportadas

- Puerta de acceso lateral corrediza y dos puertas traseras batientes

- Altura del sector interno no inferior a 1,80 mts.

- Estará totalmente separado del habitáculo del conductor y poseerá con este un sistema de intercomunicación

- Debe contar con no menos de siete (7) butacas anatómicas; reclinables y giratorias en 360°; tapizadas en pana; con mesas rebatibles entre ellas.

- Aire acondicionado y calefacción independientes

- Con Frigobar – heladera – T.V. ; video reproductor y centro musical

- En cada butaca luces individuales de lectura

- El interior (techo y los laterales) deberán ser tapizados en pana

- Piso en material antideslizante

- Aislamiento termo acústico

- Ventanas Corredizas

- Cortinados al tono

- Apoyavasos y ceniceros varios

Equipamiento de Seguridad:

- Cinturones de seguridad inerciales para butacas del habitáculo del conductor, como así también para cada una de las butacas del habitáculo de pasajeros transportados.

- Apoya cabezas en todos los asientos

- Extintores de incendios en ambos habitáculos

- Faros antiniebla delanteros

- Rueda de auxilio – críquet y llave de rueda

- Balizas reglamentarias

GARANTIA: Para los componentes mecánicos y aparatos de confort como mínimo 12 meses sin límite de kilometraje.

FICHA TÉCNICA RENGLÓN N° 2

## TIPIFICACIÓN DE LAS UNIDADES Renglón 2: VEINTE (20) UNIDADES AMBULANCIAS DE EMERGENCIA -  (furgón tipo largo)

(En todos los casos y sin excepción, combustible gas oil y patentadas)

Unidades Tipo furgón integral metálico largo, techo sobre-elevado, que permita trabajar al personal sanitario de pié. Tracción simple delantera o trasera, con cabina de conducción y cuerpo integral.

De marca representada por Empresa industrial terminal instalada en la República Argentina o de producción soportada técnicamente por ésta.

Unidades de producción 2005 de última generación.

La Empresa transformadora deberá contar con el certificado de inscripción en los registros específicos para el otorgamiento de la licencia y el vehículo transformado bajo normas de calidad calificadas.

Debe poseer pasaje entre la cabina y el cuerpo integral.

Aptas para el tránsito urbano y en buenas condiciones.

Características técnicas mínimas requeridas

1.- Mecánica

- Motor delantero aspirado o turbo diesel, potencia no inferior a 100 CV, cilindrada mínima 2.100 cm3

- Caja de velocidades manual: cinco marchas hacia delante y una hacia atrás.

- Capacidad de carga 1.000 Kg

- Refrigeración por agua o por aire que permita operar al vehículo con temperaturas ambientes de –10ºC hasta +45ºC

- Sistema eléctrico con capacidad de generación (Alternador mínimo 90 Amp/Hora) y conductores eléctricos (cables) de carrocería en ductos ignífugos/termorresistentes.

- Fusibles suficientes de ubicación conjunta en caja central. Baterías reforzadas aptas y suficientes.

- Sistema vigía de interrupción automática de marcha de motor por alteración de las funciones mecánicas del mismo: exceso de temperatura, disminución de la presión de aceite y/o alteraciones eléctricas.

- Dirección hidráulica

- Tracción delantera o trasera, frenos servo asistidos, delanteros a discos ventilados, traseros a tambor c/cintas autoajustables

- Suspensión delantera independiente.

- Vidrios laterales templados, parabrisa laminado.

2.- Interior cabina

- Asiento: Butaca independiente y ángulo de respaldo para conductor y por lo menos regulador de ángulo de respaldo para acompañante.

- Tapizado en tela celine / vinilo.

- Apoya cabezas, en butaca de conductor y acompañante.

- Cinturones de seguridad inerciales.

- Matafuego de polvo tipo BC de 2 Kg fijo con anclaje en el interior de la cabina. Deberá estar ubicado en posición de fácil acceso y liberación para su uso

3.- Interior habitáculo sanitario

- Hermético que impida la entrada de polvo.

- Colocación de una (1) ventana lateral de dos/tres vidrios tipo corredizos que impedirá la visualización del interior desde afuera aún en horas nocturnas con el interior iluminado (tratamiento  esmerilado) al igual que los de las puertas posteriores del habitáculo.

- Las dimensiones no excederán el tamaño del plano superior (mitad superior) del portón lateral corredizo donde deberá estar ubicada.

- Laterales y techos forrados en laminado en fibra de vidrio o similar, reforzado, con aislamiento previo, térmica y acústica en planchas de poliestireno o similar. Todas las superficies interiores serán lavables con detergentes y desinfectantes tipo hipoclorito de sodio o similar.

- Piso estanco subiendo en una sola pieza matriz hacia los laterales aproximadamente 30 cm. (Mínimo 20cm.) a manera de zócalo para evitar filtraciones de líquidos. Debe estar asentado sobre una base de madera de terciado fenólico, cubierto o con una superficie superior de material antideslizante. Debe ser lavable y resistente a agentes detergentes y desinfectante del tipo del hipoclorito de sodio.

- Camilla retráctil cromada o de duraluminio, articulada en dos secciones, aptas para la posición semisentado, plano rígido en la mitad superior (tórax) que permita maniobra de R.C.P., manillares rebatibles y colchoneta lavable con tres cinturones de seguridad. Deberá poseer cuatro ruedas giratorias sobre bolilleros de acero con llantas de goma o plástico indeformable de alta resistencia.

- Sistema de fijación de camilla al piso y seguridad para evitar deslizamientos y rodamientos (vuelcos) en el interior.

- Sistema de almacenaje para tabla de Raquis o compartimiento cerrado para ella que impida su deslizamiento durante la marcha y aún frente a colisiones o rodamientos del vehículo.

- Dos (2) tablas de Raquis adulto, de material sintético (plástico o fibra de alta resistencia) con sus correspondientes arneses de fijación para el paciente en número de tres (3), Colores visibles para el trabajo nocturno. Con dos (2) sujetadores de cabeza. Con dos inmovilizadores latero/cervicales, construidos en espuma de poliuretano de densidad especial, color amarilla o naranja intenso, con riendas parafrontales y mentón, adaptable a todo tipo de tablas y camillas

- Una (1) silla de ruedas para el traslado de pacientes, plegable y lavable, con ruedas posteriores sobre bolilleros de acero con llantas de goma o plástico indeformable de alta resistencia.  Arneses de seguridad para el paciente.

- Soporte y anclaje para la silla plegada y soporte y anclaje para el traslado del paciente en la silla.

- Soporte y anclaje de seguridad para evitar deslizamientos y rodamiento (vuelcos)   en el interior para los tubos de oxígeno tipo botellones de tres (3) mts. cúbicos.

- Dos (2) tubos de oxígeno normatizados IRAM, ISO,  tipo botellones de tres (3) mts. cúbicos de capacidad cada uno, ambos con manómetros de presión y flowmeter que podrá estar incorporado al Panel de Oxigenoterapia del compartimiento del paciente.

- Todos los fluidos (gases, líquidos) deberán circular en conductores (caños, conductos, mangueras) de construcción y resistencia normalizada con código de colores dentro de ductos independientes que permitan fácil acceso y reemplazo frente a averías o pérdidas. Los ductos serán a su vez termorresistentes y de características ignífugas.

- Una baulera sobre el pasarueda de la rueda trasera derecha, a la derecha y paralelo a la camilla, con tapa rebatible y sobre la misma asientos tipo butacas en número de dos o tres con cinturones de seguridad que servirá como asiento para los acompañantes de paciente.

- Butaca fija al piso, giratoria,  ubicada en la cabecera de la camilla, destinada al profesional que atenderá al paciente. Cinturones de seguridad.

4.- Identificación General

Externos

Todas las unidades deberán ser de color blanco con cintura naranja s/detalle de tamaños y colores a proveer por la Di.PAES para su fácil identificación por la comunidad y buena visualización nocturna.

Las identificaciones externas se realizarán sobre materiales reflectivos, anteriores blancos y posteriores rojos, en lugar y posición visibles.

En la parte posterior, en lugar y posición visible, deberá poseer reflectivos rojos con una superficie mínima de doscientos centímetros cuadrados Esta superficie mínima posterior roja, no podrá ser inferior al cincuenta por ciento (50%) de los reflectivos empleados en la parte posterior de cualquier otro color.

Sobre los vehículos se aplicarán los colores de identificación e impresos que establecerá la Di.PAES –Dirección Provincial de Accidentología y Emergencias Sanitarias- (Isotipo: Plan Santa Fe Salud –Sistema 107- Superior Gobierno Provincial) según normalizaciones que el proveedor solicitará a ésta oportunamente.

Además de las características ya enunciadas, todas las unidades de éste tipo deben poseer, como identificación la estrella de la vida (Star Life) símbolo internacional que define a las Unidades de Emergencias, respetando las características de normalización internacional. Estos deberán observar uniformidad de criterio para todas las unidades del sistema.

5.- Elementos de seguridad

Además de los elementos de seguridad y lumínicos estándar de fábrica de cada unidad, las unidades deberán  poseer:

a) Luces:

Luces anteriores del vehículo blancas, posteriores rojas.

b) Balizas Intermitentes originales de la unidad de posición color amarillo.

c) Barral de balizas verdes con por lo menos cuatro componentes como número mínimo:

Faros rotativos en número de dos (2) como mínimo sistema de giro montado sobre rulemanes, con unidades lumínicas halógenas de 50 watts (mas o menos 10 %) de potencia y espejos reflectores multidireccionales o sistema de visualización suficiente.

.

d) Luces perimetrales:  total ocho (8), con sistema de flash estroboscópico verde.

6.- Sirenas:

- Una (1) sirena tritonal de por lo menos 100 watts con altoparlante ubicada en la posición frontal pudiendo incluso estar ubicada en el barral de luces.

- Una (1) sirena electromecánica tipo turbina para ser accionada en caso de falla electrónica de la anterior. Posición frontal.

7.- Equipamiento interno del vehículo para trabajo y seguridad:

Comunicaciones

Equipo de comunicación radial: todas las unidades deberán contar, como mínimo con un equipo Base VHF FT 2011 o similar, de 4/12 canales,  de primera y reconocida calidad y antena externa de 50 Ohms que garanticen el alcance suficiente en el  radio o eje del sistema.

Las características del equipo deben ser las siguientes: Rango de frecuencia de C – 1) 162235, 2) 163315, 3) 163335, rango de temperatura de trabajo –30º a 60º, recepción en circuito doble conversión súper heterodino, audio de salida de 5 watts, audio de transmisión de 40 watts, seleccionable 5 vatios, impedancia de micrófono 600 Ohms.

Radio: AM-FM, de calidad y marca reconocida.

Comunicación Interna / Intercomunicación: Deberán contar además con los sistemas de comunicación interna que permita la comunicación entre los miembros de la dotación.

Cinturones inerciales de seguridad: Deberán poseer cinturones inerciales de seguridad, tanto para todo el personal como para las personas transportadas conforme a lo que se especifica en cada renglón.

Climatización: Las unidades deberán poseer climatización adecuada (equipo de aire acondicionado y calefacción) para todo el interior del vehículo con forzadores de aire independientes y de accionamiento individual y/o conjunto anteriores y posteriores. Se deberá tener especial atención y cuidado con el/los forzadores de aire posteriores (habitáculo sanitario) cuyo volumen de aire y capacidad de presurización del compartimiento que asisten deberá ser suficiente y de aspiración externa frontal evitando el ingreso de polvo.

Accesorios eléctricos: una conexión exterior de 220v., toma interior de 220v., protegida con llave térmica.

Iluminación interior: Apropiada con el espacio de trabajo, la cual deberá ser general y puntual, para las maniobras sobre el/los pacientes.

Succión / Aspiración: Unidad de succión portable autónoma suficiente: Unidad autónoma, eléctrica dual de 220 vlts. o 110 con convertidor y baterías recargables de 12 volts con  bomba aspirante / impelente accionada a pistón. Resistente a golpes, lavable,  desarmable y esterilizable en sus partes por autoclave ú óxido de etileno. Vaso reservorio de secreciones / líquidos fácilmente desmontable para su reemplazo o limpieza.

Capacidad de fijación a paredes de la unidad ambulancia y sistema portable para su fácil transporte y desplazamiento de la dotación.

Panel de oxigenoterapia: Unidad de aspiración de secreciones, humidificador de oxígeno y respirador adulto pediátrico, sistema tipo Venturi. Resistente a golpes, lavable, desarmable y esterilizable en sus partes por autoclave u óxido de etileno. Vaso reservorio de secreciones / líquidos fácilmente desmontables para su reemplazo o limpieza.

Unidad fija a una de las paredes interiores de la unidad ambulancia, capacidad para trabajar en corriente continua, 12V.

Compartimientos interiores cerrados y seguros para guardar material y elementos médicos, ubicados fijos sobre el lateral de la camilla.  Mueble fijo confeccionado  en aglomerado o fenólico laminados en material tipo fórmica lavable. Un compartimiento con por lo menos un estante interior y dos puertas corredizas al frente en material acrílico, cajonera por debajo de esa línea.

Garantía de las unidades: Estas unidades estarán garantizadas contra defectos en el material y la mano de obra: Por 6 meses ó  20000 km (lo primero que se cumpla).

Garantía del equipamiento: Se  requiere para los aparatos sanitarios, de comunicaciones, lumínicos y de seguridad una garantía de 12 meses sin límites de kilometraje recorrido

Mantenimiento y cronograma de service: Durante la garantía  establecida, estos trabajos estarán a cargo de los Concesionarios Oficiales de la marca con asiento en todo el territorio provincial.

Manual de funcionamiento:  Cada unidad será provista de su correspondiente manual en  idioma español, tanto para la unidad (vehículo) en sí como para los equipos auxiliares de la misma.

Planos / distribución: Deberán ser provistos por la empresa proveedora de las unidades donde se indicará la ubicación y distribución de los ductos de fluídos líquidos o gaseosos del habitáculo sanitario. De igual manera para el circuito eléctrico y su central.

Detalle del equipamiento:

- Colocación de techo sobreelevado

- Ventana de techo.

- Divisorio de cabina y compartimiento sanitario a través de un panel, construido en P.R.F.V. con puerta corrediza y ventana fija

- Matafuego de polvo tipo BC de 2 Kg

- Revestimiento interior de P.R.V.F. (techos y laterales)

- Aislamiento termoacústico en poliuretano expandido inyectado

- Base de piso en madera fenólica y superficie del mismo en P.R.F.V. en una sola pieza por sobre los pasaruedas

- Camilla retráctil cromada articulable en dos secciones, manillares rebatibles, colchoneta lavable con tres cinturones

- Mueble de base de camilla construido en PRFV con puerta frontal en acero inoxidable para alojamiento de la tabla de raquis

- Silla de rueda plegable, con soporte y anclaje

- Dos tubos de oxígeno de 3 mt cúbicos cada uno, con base abrazadera, con manómetro de presión y flowmeter

- Tablero de oxigenoterapia con humidificador y aspiración de secreciones. Respirador adulto pediátrico.

- Asiento de acompañante con cinturón de seguridad

- Centro cenital de luces dicroicas, plafón de luz general y tomas de 12 volts

- Acelerador de mano

- Intercomunicador de cabina y compartimiento sanitario

- Dos tablas de raquis de material sintético resistente o de plástico

- Unidad de succión portátil manual, pistón c/regulación de succión, doble reservorio, pico largo de material plástico extra suave, adulto/pediátrico/neonatal.

- Equipo VHF, modelo FTL-2011 o similar, de 4/12 canales.

- Calefactor en compartimiento de paciente

- Mueble interior fijo en lateral sobre camilla para alojamiento de material y equipo médicos

- Aire acondicionado con 2 evaporadores

- Barral con sirena y baliza

- Pasamanos fijo al techo, sujeto al mismo dos soporte corredizos para suero

Equipamiento Sanitario de emergencia

- Camilla retráctil c/colchoneta

- Silla de ruedas plegable

- Dos tubos de oxígeno de 3 m. manómetros y flowmeter

- Tablero panel  de oxigenoterapia

- Respirador adulto / pediátrico.

- Dos tablas de raquis adulto

- Un Sistema de Succión / aspiración, portable

- Chaleco de extricación, adulto pediátrico, ballenado con riendas de movilización.

- Un juego de collares cervicales (6)

- Un  juego de férulas inflables.

- Bolsa ambú

- Máscara de resucitación boca / boca, adulto pediátrico

- 1 Electrocardiógrafo de 12 derivaciones.

- 1 Monitor cardiodesfibrilador portátil

FICHA TÉCNICA RENGLÓN N° 3

## TIPIFICACIÓN DE LAS UNIDADES Renglón 3: VEINTISIETE (27) UNIDADES AMBULANCIAS PARA TRASLADO -  (furgón tipo largo)

(En todos los casos y sin excepción, combustible gas oil y patentadas)

Unidades Tipo furgón integral metálico largo, techo sobre-elevado, que permita trabajar al personal sanitario de pié. Tracción simple delantera o trasera, con cabina de conducción y cuerpo integral.

De marca representada por Empresa industrial terminal instalada en la República Argentina o de producción soportada técnicamente por ésta.

Unidades de producción 2005 de última generación.

La Empresa transformadora deberá contar con el certificado de inscripción en los registros específicos para el otorgamiento de la licencia y el vehículo transformado bajo normas de calidad calificadas.

Debe poseer pasaje entre la cabina y el cuerpo integral.

Aptas para el tránsito urbano y en buenas condiciones.

Características técnicas mínimas requeridas

1.- Mecánica

- Motor delantero aspirado o turbo diesel, potencia no inferior a 100 CV, cilindrada mínima 2.100 cm3

- Caja de velocidades manual: cinco marchas hacia delante y una hacia atrás.

- Capacidad de carga 1.000 Kg

- Refrigeración por agua o por aire que permita operar al vehículo con temperaturas ambientes de –10ºC hasta +45ºC

- Sistema eléctrico con capacidad de generación (Alternador mínimo 90 Amp/Hora) y conductores eléctricos (cables) de carrocería en ductos ignífugos/termorresistentes.

- Fusibles suficientes de ubicación conjunta en caja central. Baterías reforzadas aptas y suficientes.

- Sistema vigía de interrupción automática de marcha de motor por alteración de las funciones mecánicas del mismo: exceso de temperatura, disminución de la presión de aceite y/o alteraciones eléctricas.

- Dirección hidráulica

- Tracción delantera o trasera, frenos servo asistidos, delanteros a discos ventilados, traseros a tambor c/cintas autoajustables

- Suspensión delantera independiente.

- Vidrios laterales templados, parabrisa laminado.

2.- Interior cabina

- Asiento: Butaca independiente y ángulo de respaldo para conductor y por lo menos regulador de ángulo de respaldo para acompañante.

- Tapizado en tela celine / vinilo.

- Apoya cabezas, en butaca de conductor y acompañante.

- Cinturones de seguridad inerciales.

- Matafuego de polvo tipo BC de 1 Kg fijo con anclaje en el interior de la cabina. Deberá estar ubicado en posición de fácil acceso y liberación para su uso

3.- Interior habitáculo sanitario

- Hermético que impida la entrada de polvo.

- Colocación de una (1) ventana lateral de dos/tres vidrios tipo corredizos que impedirá la visualización del interior desde afuera aún en horas nocturnas con el interior iluminado (tratamiento esmerilado) al igual que los de las puertas posteriores del habitáculo.

- Las dimensiones no excederán el tamaño del plano superior (mitad superior) del portón lateral corredizo donde deberá estar ubicada.

- Laterales y techos forrados en laminado en fibra de vidrio o similar, reforzado, con aislamiento previo, térmica y acústica en planchas de poliestireno o similar. Todas las superficies interiores serán lavables con detergentes y desinfectantes tipo hipoclorito de sodio o similar.

- Piso estanco subiendo en una sola pieza matriz hacia los laterales aproximadamente 30 cm. (Mínimo 20cm.) a manera de zócalo para evitar filtraciones de líquidos. Debe estar asentado sobre una base de madera de terciado fenólico, cubierto o con una superficie superior de material antideslizante. Debe ser lavable y resistente a agentes detergentes y desinfectante del tipo del hipoclorito de sodio.

- Camilla retráctil cromada o de duraluminio, articulada en dos secciones, aptas para la posición semisentado, plano rígido en la mitad superior (tórax) que permita maniobra de R.C.P., manillares rebatibles y colchoneta lavable con tres cinturones de seguridad. Deberá poseer cuatro ruedas giratorias sobre bolilleros de acero con llantas de goma o plástico indeformable de alta resistencia.

- Sistema de fijación de camilla al piso y seguridad para evitar deslizamientos y rodamientos (vuelcos) en el interior.

- Sistema de almacenaje para tabla de Raquis o compartimiento cerrado para ella que impida su deslizamiento durante la marcha y aún frente a colisiones o rodamientos del vehículo.

- Una (1) tabla de Raquis adulto, de material sintético (plástico o fibra de alta resistencia) con sus correspondientes arneses de fijación para el paciente en número de tres (3), Colores visibles para el trabajo nocturno. Con dos (2) sujetadores de cabeza. Con dos inmovilizadores latero/cervicales, construidos en espuma de poliuretano de densidad especial, color amarilla o naranja intenso, con riendas parafrontales y mentón, adaptable a todo tipo de tablas y camillas

- Una (1) silla de ruedas para el traslado de pacientes, plegable y lavable, con ruedas posteriores sobre bolilleros de acero con llantas de goma o plástico indeformable de alta resistencia.  Arneses de seguridad para el paciente.

- Soporte y anclaje para la silla plegada y soporte y anclaje para el traslado del paciente en la silla.

- Soporte y anclaje de seguridad para evitar deslizamientos y rodamiento (vuelcos)   en el interior para el tubo de oxígeno tipo botellón de dos (2) mts. cúbicos.

- Un  tubo de oxígeno normatizado IRAM, ISO,  tipo botellón de dos (2) mts. cúbicos de capacidad,  con manómetros de presión y flowmeter que podrá estar incorporado al Panel de Oxigenoterapia del compartimiento del paciente.

- Todos los fluidos (gases, líquidos) deberán circular en conductores (caños, conductos, mangueras) de construcción y resistencia normalizada con código de colores dentro de ductos independientes que permitan fácil acceso y reemplazo frente a averías o pérdidas. Los ductos serán a su vez termorresistentes y de características ignífugas.

- Una baulera sobre el pasarueda de la rueda trasera derecha, a la derecha y paralelo a la camilla, con tapa rebatible y sobre la misma asientos tipo butacas en número de dos o tres con cinturones de seguridad que servirá como asiento para los acompañantes de paciente.

- Butaca fija al piso, giratoria,  ubicada en la cabecera de la camilla, destinada al profesional que atenderá al paciente. Cinturones de seguridad.

4.- Identificación General

Externos

Todas las unidades deberán ser de color blanco con cintura naranja s/detalle de tamaños y colores a proveer por la Di.PAES para su fácil identificación por la comunidad y buena visualización nocturna.

Las identificaciones externas se realizarán sobre materiales reflectivos, anteriores blancos y posteriores rojos, en lugar y posición visibles.

En la parte posterior, en lugar y posición visible, deberá poseer reflectivos rojos con una superficie mínima de doscientos centímetros cuadrados Esta superficie mínima posterior roja, no podrá ser inferior al cincuenta por ciento (50%) de los reflectivos empleados en la parte posterior de cualquier otro color.

Sobre los vehículos se aplicarán los colores de identificación e impresos que establecerá la Di.PAES –Dirección Provincial de Accidentología y Emergencias Sanitarias- (Isotipo: Plan Santa Fe Salud –Sistema 107- Superior Gobierno Provincial) según normalizaciones que el proveedor solicitará a ésta oportunamente.

Además de las características ya enunciadas, todas las unidades de éste tipo deben poseer, como identificación la estrella de la vida (Star Life) símbolo internacional que define a las Unidades de Emergencias, respetando las características de normalización internacional. Estos deberán observar uniformidad de criterio para todas las unidades del sistema.

5.- Elementos de seguridad

Además de los elementos de seguridad y lumínicos estándar de fábrica de cada unidad, las unidades deberán  poseer:

a) Luces:

Luces anteriores del vehículo blancas,  posteriores rojas.

b) Balizas Intermitentes originales de la unidad de posición color amarillo.

c) Barral de balizas verdes con por lo menos cuatro componentes como número mínimo:

Faros rotativos en número de dos (2) como mínimo sistema de giro montado sobre rulemanes, con unidades lumínicas halógenas de 50 watts (mas o menos 10 %) de potencia y espejos reflectores multidireccionales o sistema de visualización suficiente.

.

d) Luces perimetrales: total ocho (8), con sistema de flash estroboscópico verde.

6.- Sirenas:

- Una (1) sirena tritonal de por lo menos 100 watts con altoparlante ubicada en la posición frontal pudiendo incluso estar ubicada en el barral de luces.

- Una (1) sirena electromecánica tipo turbina para ser accionada en caso de falla electrónica de la anterior. Posición frontal.

7.- Equipamiento interno del vehículo para trabajo y seguridad:

Comunicaciones

Equipo de comunicación radial: todas las unidades deberán contar, como mínimo con un equipo Base VHF FT 2011 o similar, de 4/12 canales,  de primera y reconocida calidad y antena externa de 50 Ohms que garanticen el alcance suficiente en el  radio o eje del sistema.

Las características del equipo deben ser las siguientes: Rango de frecuencia de C – 1) 162235, 2) 163315, 3) 163335, rango de temperatura de trabajo –30º a 60º, recepción en circuito doble conversión súper heterodino, audio de salida de 5 watts, audio de transmisión de 40 watts, seleccionable 5 vatios, impedancia de micrófono 600 Ohms.

Radio: AM-FM, de calidad y marca reconocida.

Comunicación Interna / Intercomunicación: Deberán contar además con los sistemas de comunicación interna que permita la comunicación entre los miembros de la dotación.

Cinturones inerciales de seguridad: Deberán poseer cinturones inerciales de seguridad, tanto para todo el personal como para las personas transportadas conforme a lo que se especifica en cada renglón.

Climatización: Las unidades deberán poseer climatización adecuada (equipo de aire acondicionado y calefacción) para todo el interior del vehículo con forzadores de aire independientes y de accionamiento individual y/o conjunto anteriores y posteriores. Se deberá tener especial atención y cuidado con el/los forzadores de aire posteriores (habitáculo sanitario) cuyo volumen de aire y capacidad de presurización del compartimiento que asisten deberá ser suficiente y de aspiración externa frontal evitando el ingreso de polvo.

Accesorios eléctricos: una conexión exterior de 220v., toma interior de 220v., protegida con llave térmica.

Iluminación interior: Apropiada con el espacio de trabajo, la cuál deberá ser general y puntual, para las maniobras sobre el/los pacientes.

Panel de oxigenoterapia: Unidad de aspiración de secreciones, humidificador de oxígeno y respirador adulto pediátrico, sistema tipo Venturi. Resistente a golpes, lavable, desarmable y esterilizable en sus partes por autoclave u óxido de etileno. Vaso reservorio de secreciones / líquidos fácilmente desmontables para su reemplazo o limpieza.

Unidad fija a una de las paredes interiores de la unidad ambulancia, capacidad para trabajar en corriente continua, 12V.

Compartimiento interiores cerrados y seguros para guardar material y elementos médicos, ubicados fijos sobre el lateral de la camilla.  Mueble fijo confeccionado  en aglomerado o fenólico laminados en material tipo fórmica lavable. Un compartimiento con por lo menos un estante interior y dos puertas corredizas al frente en material acrílico, cajonera por debajo de esa línea.

Garantía de las unidades: Estas unidades estarán garantizadas contra defectos en el material y la mano de obra: Por 6 meses ó  20000 km (lo primero que se cumpla).

Garantía del equipamiento: Se  requiere para los aparatos sanitarios, de comunicaciones, lumínicos y de seguridad una garantía de 12 meses sin límites de kilometraje recorrido.

Mantenimiento y cronograma de service: Durante la garantía  establecida, estos trabajos estarán a cargo de los Concesionarios Oficiales de la marca con asiento en todo el territorio provincial.

Manual de funcionamiento:  Cada unidad será provista de su correspondiente manual en  idioma español, tanto para la unidad (vehículo) en sí como para los equipos auxiliares de la misma.

Planos / distribución: Deberán ser provistos por la empresa proveedora de las unidades donde se indicará la ubicación y distribución de los ductos de fluídos líquidos o gaseosos del habitáculo sanitario. De igual manera para el circuito eléctrico y su central.

Detalle del equipamiento:

- Colocación de techo sobreelevado

- Ventana de techo.

- Divisorio de cabina y compartimiento sanitario a través de un panel, construido en P.R.F.V. con puerta corrediza y ventana fija

- Matafuego de polvo tipo BC de 1 Kg

- Revestimiento interior de P.R.V.F. (techos y laterales)

- Aislamiento termoacústico en poliuretano expandido inyectado

- Base de piso en madera fenólica y superficie del mismo en P.R.F.V. en una sola pieza por sobre los pasaruedas

- Camilla retráctil cromada articulable en dos secciones, manillares rebatibles, colchoneta lavable con tres cinturones

- Mueble de base de camilla construido en PRFV con puerta frontal en acero inoxidable para alojamiento de la tabla de raquis

- Silla de rueda plegable, con soporte y anclaje

- Un tubo de oxígeno de 2 mt cúbicos, con base abrazadera, con manómetro de presión y flowmeter

- Tablero de oxigenoterapia con humidificador y aspiración de secreciones.

- Asiento de acompañante con cinturón de seguridad

- Centro cenital de luces dicroicas, plafón de luz general y tomas de 12 volts

- Acelerador de mano

- Intercomunicador de cabina y compartimiento sanitario

- Una tabla de raquis de material sintético resistente o de plástico

- Equipo VHF, modelo FTL-2011 o similar, de 4/12 canales.

- Calefactor en compartimiento de paciente

- Mueble interior fijo en lateral sobre camilla para alojamiento de material y equipo médicos

- Aire acondicionado con 2 evaporadores

- Barral con sirena y baliza

- Pasamanos fijo al techo, sujeto al mismo dos soporte corredizos para suero

Equipamiento Sanitario de emergencia

- Camilla retráctil c/colchoneta

- Silla de ruedas plegable

- Un tubo de oxígeno de  2m. manómetros y flowmeter

- Tablero panel  de oxigenoterapia

- Una tabla de raquis adulto

# COMUNICACION PRORROGA DE APERTURA  Y NOTA RECTIFICATORIA

La presente Comunicación de Prórroga de Fecha de Apertura  y Nota Rectificatoria forman parte integrante del pliego de Bases y Condiciones de fecha 20 de enero de 2005, a los que deberán  sujetarse las ofertas presentadas, quedando plenamente subsistentes las restantes cláusulas que expresamente no han sido modificadas.

NUEVA FECHA DE APERTURA: Día 4 de marzo de 2.005 a las 10 horas

NUEVO TEXTO RECTIFICADO:

| Renglón | Cantidad |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Unidad 0 km. del tipo Minibús Ejecutivo con destino al Parque Automotor Oficial del Gobierno de la Provincia que posea dos habitáculos totalmente separados (Uno para el conductor y acompañantes y otro para las personas transportadas), según Ficha Técnica N° 1. |
| 2 | 20 | Ambulancias de Emergencia: Unidades tipo furgón integral largo, con cabina de conducción y cuerpo integral, posee pasaje entre cabina y el cuerpo integral. Largo interior 3,20 mts., ancho interior no menor a 1,70 mts., distancia entre ejes no menor a 3,30 mts., largo exterior no menor a 5,40 mts. Destinadas al tránsito en rutas totalmente pavimentadas y en buenas condiciones. Inscriptas y patentadas. Con equipamiento sanitario incluido. Deberán estar construidas con normas estandarizadas para que obedezcan a los más estrictos conceptos de seguridad: Mecánica, Eléctrica, Estructural. Presentar muestras gráficas del producto ofrecido. (fotografías, folletos, Layout, Plano escala, etc), según características técnicas del equipamiento en Ficha Técnica N° 2. |
| 3 | 27 | Ambulancias de Traslado: Unidades tipo furgón integral largo, con cabina de conducción y cuerpo integral, posee pasaje entre cabina y el cuerpo integral. Largo interior 3,20 mts., ancho interior no menor a 1,70 mts., distancia entre ejes no menor a 3,30 mts., largo exterior no menor a 5,40 mts. Destinadas al tránsito en rutas totalmente pavimentadas y en buenas condiciones. Inscriptas y patentadas. Con equipamiento sanitario incluido. Equipadas para el traslado y evacuación de pacientes. Deberán estar construidas con normas estandarizadas para que obedezcan a los más estrictos conceptos de seguridad: Mecánica, Eléctrica, Estructural. Presentar muestra gráficas del producto cotizado (fotografías, folletos, Layout, Plano escala, etc.), según características técnicas del equipamiento en Ficha Técnica N° 3. |

4. MARCA:

- Todo oferente deberá mencionar la marca y modelo de los vehículos cotizados y acompañar a la propuesta folletos o videos ilustrativos del mismo, Plano escala y Layou.

FICHA TÉCNICA RECTIFICADA RENGLÓN N° 2

## TIPIFICACIÓN DE LAS UNIDADES Renglón 2: VEINTE (20) UNIDADES AMBULANCIAS DE EMERGENCIA -  (furgón tipo largo)

(En todos los casos y sin excepción, combustible gas oil y patentadas)

Unidades Tipo furgón integral largo, que permita trabajar al personal sanitario de pié. Tracción simple delantera o trasera, con cabina de conducción y cuerpo integral.

De marca representada por Empresa industrial terminal instalada en la República Argentina o de producción soportada técnicamente por ésta.

Unidades de producción  de última generación (año de fabricación coincidente con el año de entrega).

La Empresa transformadora deberá contar con el certificado de inscripción en los registros específicos para el otorgamiento de la licencia y el vehículo transformado bajo normas de calidad calificadas.

Debe poseer pasaje entre la cabina y el cuerpo integral.

Aptas para el tránsito urbano y en buenas condiciones.

Características técnicas mínimas requeridas

1.- Mecánica

- Motor delantero aspirado o turbo diesel, potencia no inferior a 115 CV, cilindrada mínima 2.100 cm3

- Caja de velocidades manual: cinco marchas hacia delante y una hacia atrás.

- Capacidad de carga 1.000 Kg

- Refrigeración por agua o por aire que permita operar al vehículo con temperaturas ambientes de –10ºC hasta +45ºC

- Sistema eléctrico con capacidad de generación (Alternador mínimo 120 Amp/Hora) y conductores eléctricos (cables) de carrocería en ductos ignífugos/termorresistentes.

- El vehículo incorporará una segunda batería que se cargue desde el alternador. La totalidad de los circuitos de servicio (transformación), incluyendo señalizador acústico y visual, contará con una central eléctrica independiente, visible y de fácil acceso;  y no compartirán instalaciones u otra forma de alimentación eléctrica con la instalación original del vehículo base.

- Fusibles suficientes de ubicación conjunta en caja central. Baterías reforzadas aptas y suficientes.

- Sistema vigía de interrupción automática de marcha de motor por alteración de las funciones mecánicas del mismo: exceso de temperatura, disminución de la presión de aceite y/o alteraciones eléctricas.

- Dirección hidráulica

- Tracción delantera o trasera, frenos servo asistidos, delanteros a discos ventilados, traseros a disco, ABS o válvula controladora del frenado según carga, como mínimo.

- Suspensión delantera independiente.

- Vidrios laterales templados, parabrisa laminado.

2.- Interior cabina

- Asiento: Butaca independiente y ángulo de respaldo para conductor y por lo menos regulador de ángulo de respaldo para acompañante.

- Tapizado en tela celine / vinilo.

- Apoya cabezas, en butaca de conductor y acompañante.

- Cinturones de seguridad inerciales.

- Matafuego de polvo tipo BC de 2 Kg fijo con anclaje en el interior de la cabina. Deberá estar ubicado en posición de fácil acceso y liberación para su uso

3.- Interior habitáculo sanitario

- Hermético que impida la entrada de polvo.

- Colocación de una (1) ventana lateral de dos/tres vidrios tipo corredizos que impedirá la visualización del interior desde afuera aún en horas nocturnas con el interior iluminado (tratamiento  esmerilado) al igual que los de las puertas posteriores del habitáculo.

- Las dimensiones no excederán el tamaño del plano superior (mitad superior) del portón lateral corredizo donde deberá estar ubicada.

- Laterales y techos forrados en laminado en fibra de vidrio o similar, reforzado, con aislamiento previo, térmica y acústica en planchas de poliestireno o similar. Todas las superficies interiores serán lavables con detergentes y desinfectantes tipo hipoclorito de sodio o similar.

- Piso estanco subiendo en una sola pieza matriz hacia los laterales aproximadamente 30 cm. (Mínimo 20cm.) a manera de zócalo para evitar filtraciones de líquidos. Debe estar asentado sobre una base de madera de terciado fenólico, cubierto o con una superficie superior de material antideslizante. Debe ser lavable y resistente a agentes detergentes y desinfectante del tipo del hipoclorito de sodio.

- Camilla retráctil cromada o de duraluminio, articulada en dos secciones, aptas para la posición semisentado, plano rígido en la mitad superior (tórax) que permita maniobra de R.C.P., manillares rebatibles y colchoneta lavable con tres cinturones de seguridad. Deberá poseer cuatro ruedas giratorias sobre bolilleros de acero con llantas de goma o plástico indeformable de alta resistencia.

- Sistema de fijación de camilla al piso y seguridad para evitar deslizamientos y rodamientos (vuelcos) en el interior.

- Sistema de almacenaje para tabla de Raquis o compartimiento cerrado para ella que impida su deslizamiento durante la marcha y aún frente a colisiones o rodamientos del vehículo.

- Dos (2) tablas de Raquis adulto, de material sintético (plástico o fibra de alta resistencia) con sus correspondientes arneses de fijación para el paciente en número de tres (3), Colores visibles para el trabajo nocturno. Con dos (2) sujetadores de cabeza. Con dos inmovilizadores latero/cervicales, construidos en espuma de poliuretano de densidad especial, color amarilla o naranja intenso, con riendas parafrontales y mentón, adaptable a todo tipo de tablas y camillas

- Una (1) silla de ruedas para el traslado de pacientes, plegable y lavable, con ruedas posteriores sobre bolilleros de acero con llantas de goma o plástico indeformable de alta resistencia.  Arneses de seguridad para el paciente.

- Soporte y anclaje para la silla plegada y soporte y anclaje para el traslado del paciente en la silla.

- Soporte y anclaje de seguridad para evitar deslizamientos y rodamiento (vuelcos)   en el interior para los tubos de oxígeno tipo botellones de tres (3) mts. cúbicos.

- Dos (2) tubos de oxígeno normatizados IRAM, ISO,  tipo botellones de tres (3) mts. cúbicos de capacidad cada uno, ambos con manómetros de presión y flowmeter que podrá estar incorporado al Panel de Oxigenoterapia del compartimiento del paciente.

- Todos los fluidos (gases, líquidos) deberán circular en conductores (caños, conductos, mangueras) de construcción y resistencia normalizada con código de colores dentro de ductos independientes que permitan fácil acceso y reemplazo frente a averías o pérdidas. Los ductos serán a su vez termorresistentes y de características ignífugas.

- Una baulera sobre el pasarueda de la rueda trasera derecha, a la derecha y paralelo a la camilla, con tapa rebatible y sobre la misma asientos tipo butacas en número de tres con cinturones de seguridad que servirá como asiento para los acompañantes de paciente.

- Los cinturones de seguridad expresados en el párrafo anterior serán individuales (uno para cada asiento) y disponerse de tal forma que permitan asegurar a un segundo paciente, traslado en tabla larga sobre esos asientos y dispondrán de una salida secundaria de oxígeno próxima al asiento triple.

- Butaca fija al piso, giratoria,  ubicada en la cabecera de la camilla, destinada al profesional que atenderá al paciente. Cinturones de seguridad.

4.- Identificación General

Externos

Todas las unidades deberán ser de color blanco con cintura naranja s/detalle de tamaños y colores a proveer por la Di.PAES para su fácil identificación por la comunidad y buena visualización nocturna.

Las identificaciones externas se realizarán sobre materiales reflectivos, anteriores blancos y posteriores rojos, en lugar y posición visibles.

En la parte posterior, en lugar y posición visible, deberá poseer reflectivos rojos con una superficie mínima de doscientos centímetros cuadrados Esta superficie mínima posterior roja, no podrá ser inferior al cincuenta por ciento (50%) de los reflectivos empleados en la parte posterior de cualquier otro color.

Sobre los vehículos se aplicarán los colores de identificación e impresos que establecerá la Di.PAES –Dirección Provincial de Accidentología y Emergencias Sanitarias- (Isotipo: Plan Santa Fe Salud –Sistema 107- Superior Gobierno Provincial) según normalizaciones que el proveedor solicitará a ésta oportunamente.

Además de las características ya enunciadas, todas las unidades de éste tipo deben poseer, como identificación la estrella de la vida (Star Life) símbolo internacional que define a las Unidades de Emergencias, respetando las características de normalización internacional. Estos deberán observar uniformidad de criterio para todas las unidades del sistema.

5.- Elementos de seguridad

Además de los elementos de seguridad y lumínicos estándar de fábrica de cada unidad, las unidades deberán  poseer:

a) Luces:

Luces anteriores del vehículo blancas, posteriores rojas.

b) Balizas Intermitentes originales de la unidad de posición color amarillo.

c) Barral de balizas verdes con por lo menos cuatro componentes como número mínimo:

Faros rotativos en número de dos (2) como mínimo sistema de giro montado sobre rulemanes, con unidades lumínicas halógenas de 50 watts (mas o menos 10 %) de potencia y espejos reflectores multidireccionales o sistema de visualización suficiente.

.

d) Luces perimetrales:  total ocho (8), con sistema de flash estroboscópico verde.

6.- Sirenas:

- Una (1) sirena tritonal de por lo menos 100 watts con altoparlante ubicada en la posición frontal pudiendo incluso estar ubicada en el barral de luces.

- Una (1) sirena electromecánica tipo turbina para ser accionada en caso de falla electrónica de la anterior. Posición frontal.

7.- Equipamiento interno del vehículo para trabajo y seguridad:

Comunicaciones

Equipo de comunicación radial: todas las unidades deberán contar, como mínimo con un equipo Base VHF FT 2011 o similar, de 4/12 canales,  de primera y reconocida calidad y antena externa de 50 Ohms que garanticen el alcance suficiente en el  radio o eje del sistema.

Las características del equipo deben ser las siguientes: Rango de frecuencia de C – 1) 162235, 2) 163315, 3) 163335, rango de temperatura de trabajo –30º a 60º, recepción en circuito doble conversión súper heterodino, audio de salida de 5 watts, audio de transmisión de 40 watts, seleccionable 5 vatios, impedancia de micrófono 600 Ohms.

Radio: AM-FM, de calidad y marca reconocida.

Comunicación Interna / Intercomunicación: Deberán contar además con los sistemas de comunicación interna que permita la comunicación entre los miembros de la dotación.

Cinturones inerciales de seguridad: Deberán poseer cinturones inerciales de seguridad, tanto para todo el personal como para las personas transportadas conforme a lo que se especifica en cada renglón.

Climatización: El módulo sanitario deberá contar con una ventilación interna a través de dos ventiladores inyectores de aire en la parte delantera y dos extractores en la parte trasera. El resultado de la inyección de aire resultará en un ambiente integral positivamente presurizado que impedirá el ingreso de polvo desde el exterior. Además, la unidad deberá poseer un equipo de aire acondicionado (frío/calor) con dos evaporadores, una para la cabina y el otro para el módulo sanitario.

Accesorios eléctricos: una conexión exterior de 220v., toma interior de 220v., protegida con llave térmica.

Iluminación interior: Apropiada con el espacio de trabajo, la cual deberá ser general y puntual, para las maniobras sobre el/los pacientes.

Succión / Aspiración: Unidad de succión portable autónoma suficiente: Unidad autónoma, eléctrica dual de 220 vlts. o 110 con convertidor y baterías recargables de 12 volts con  bomba aspirante / impelente accionada a pistón. Resistente a golpes, lavable,  desarmable y esterilizable en sus partes por autoclave ú óxido de etileno. Vaso reservorio de secreciones / líquidos fácilmente desmontable para su reemplazo o limpieza.

Capacidad de fijación a paredes de la unidad ambulancia y sistema portable para su fácil transporte y desplazamiento de la dotación.

Panel de oxigenoterapia: Unidad de aspiración de secreciones, humidificador de oxígeno y respirador adulto pediátrico, sistema tipo Venturi. Resistente a golpes, lavable, desarmable y esterilizable en sus partes por autoclave u óxido de etileno. Vaso reservorio de secreciones / líquidos fácilmente desmontables para su reemplazo o limpieza.

Unidad fija a una de las paredes interiores de la unidad ambulancia, capacidad para trabajar en corriente continua, 12V.

Compartimientos interiores cerrados y seguros para guardar material y elementos médicos, ubicados fijos sobre el lateral de la camilla.  Mueble fijo confeccionado  en aglomerado o fenólico laminados en material tipo fórmica lavable. Un compartimiento con por lo menos un estante interior y dos puertas corredizas al frente en material acrílico, cajonera por debajo de esa línea.

Garantía de las unidades: Estas unidades estarán garantizadas contra defectos en el material y la mano de obra: Por 6 meses ó  20000 km (lo primero que se cumpla).

Garantía del equipamiento: Se  requiere para los aparatos sanitarios, de comunicaciones, lumínicos y de seguridad una garantía de 12 meses sin límites de kilometraje recorrido

Mantenimiento y cronograma de service: Durante la garantía  establecida, estos trabajos estarán a cargo de los Concesionarios Oficiales de la marca con asiento en todo el territorio provincial.

Manual de funcionamiento:  Cada unidad será provista de su correspondiente manual en  idioma español, tanto para la unidad (vehículo) en sí como para los equipos auxiliares de la misma.

Planos / distribución: Deberán ser provistos por la empresa proveedora de las unidades donde se indicará la ubicación y distribución de los ductos de fluídos líquidos o gaseosos del habitáculo sanitario. De igual manera para el circuito eléctrico y su central.

Detalle del equipamiento:

- Divisorio de cabina y compartimiento sanitario a través de un panel, construido en P.R.F.V. con puerta corrediza y ventana fija

- Matafuego de polvo tipo BC de 2 Kg

- Revestimiento interior de P.R.V.F. (techos y laterales)

- Aislamiento termoacústico en poliuretano expandido inyectado

- Base de piso continuo en madera fenólica y superficie del mismo en P.R.F.V. en una sola pieza por sobre los pasaruedas

- Camilla retráctil cromada articulable en dos secciones, manillares rebatibles, colchoneta lavable con tres cinturones

- Silla de rueda plegable, con soporte y anclaje

- Dos tubos de oxígeno de 3 mt cúbicos cada uno, con base abrazadera, con manómetro de presión y flowmeter

- Tablero de oxigenoterapia con humidificador y aspiración de secreciones. Respirador adulto pediátrico.

- Asiento de acompañante con cinturón de seguridad

- Centro cenital de luces dicroicas, plafón de luz general y tomas de 12 volts

- Intercomunicador de cabina y compartimiento sanitario

- Dos tablas de raquis de material sintético resistente o de plástico

- Unidad de succión portátil manual, pistón c/regulación de succión, doble reservorio, pico largo de material plástico extra suave, adulto/pediátrico/neonatal.

- Equipo VHF, modelo FTL-2011 o similar, de 4/12 canales.

- Calefactor en compartimiento de paciente

- Mueble interior fijo en lateral sobre camilla para alojamiento de material y equipo médicos

- Aire acondicionado con 2 evaporadores

- Barral con sirena y baliza

- Pasamanos fijo al techo, sujeto al mismo dos soporte corredizos para suero

Equipamiento Sanitario de emergencia

- Camilla retráctil c/colchoneta

- Silla de ruedas plegable

- Dos tubos de oxígeno de 3 m. manómetros y flowmeter

- Tablero panel  de oxigenoterapia

- Respirador adulto / pediátrico.

- Dos tablas de raquis adulto

- Un Sistema de Succión / aspiración, portable

- Chaleco de extricación, adulto pediátrico, ballenado con riendas de movilización.

- Un juego de collares cervicales (6)

- Un  juego de férulas inflables.

- Bolsa ambú

- Máscara de resucitación boca / boca, adulto pediátrico

- 1 Electrocardiógrafo de 12 derivaciones.

- 1 Monitor cardiodesfibrilador portátil

FICHA TÉCNICA RECTIFICADA RENGLÓN N° 3

## TIPIFICACIÓN DE LAS UNIDADES Renglón 3: VEINTISIETE (27) UNIDADES AMBULANCIAS PARA TRASLADO -  (furgón tipo largo)

(En todos los casos y sin excepción, combustible gas oil y patentadas)

Unidades Tipo furgón integral largo, que permita trabajar al personal sanitario de pié. Tracción simple delantera o trasera, con cabina de conducción y cuerpo integral.

De marca representada por Empresa industrial terminal instalada en la República Argentina o de producción soportada técnicamente por ésta.

Unidades de producción  de última generación (año de fabricación coincidente con el año de entrega).

La Empresa transformadora deberá contar con el certificado de inscripción en los registros específicos para el otorgamiento de la licencia y el vehículo transformado bajo normas de calidad calificadas.

Debe poseer pasaje entre la cabina y el cuerpo integral.

Aptas para el tránsito urbano y en buenas condiciones.

Características técnicas mínimas requeridas

1.- Mecánica

- Motor delantero aspirado o turbo diesel, potencia no inferior a 115 CV, cilindrada mínima 2.100 cm3

- Caja de velocidades manual: cinco marchas hacia delante y una hacia atrás.

- Capacidad de carga 1.000 Kg

- Refrigeración por agua o por aire que permita operar al vehículo con temperaturas ambientes de –10ºC hasta +45ºC

- Sistema eléctrico con capacidad de generación (Alternador mínimo 120 Amp/Hora) y conductores eléctricos (cables) de carrocería en ductos ignífugos/termorresistentes.

- El vehículo incorporará una segunda batería que se cargue desde el alternador. La totalidad de los circuitos de servicio (transformación), incluyendo señalizador acústico y visual contará con una central eléctrica independiente, visible y de fácil acceso; y no compartirán instalaciones u otra forma de alimentación eléctrica con la instalación original del vehículo base.

- Fusibles suficientes de ubicación conjunta en caja central. Baterías reforzadas aptas y suficientes.

- Sistema vigía de interrupción automática de marcha de motor por alteración de las funciones mecánicas del mismo: exceso de temperatura, disminución de la presión de aceite y/o alteraciones eléctricas.

- Dirección hidráulica

- Tracción delantera o trasera, frenos servo asistidos, delanteros a discos ventilados, traseros a disco, ABS o válvula controladora de frenado según carga, como mínimo.

- Suspensión delantera independiente.

- Vidrios laterales templados, parabrisa laminado.

2.- Interior cabina

- Asiento: Butaca independiente y ángulo de respaldo para conductor y por lo menos regulador de ángulo de respaldo para acompañante.

- Tapizado en tela celine / vinilo.

- Apoya cabezas, en butaca de conductor y acompañante.

- Cinturones de seguridad inerciales.

- Matafuego de polvo tipo BC de 1 Kg fijo con anclaje en el interior de la cabina. Deberá estar ubicado en posición de fácil acceso y liberación para su uso

3.- Interior habitáculo sanitario

- Hermético que impida la entrada de polvo.

- Colocación de una (1) ventana lateral de dos/tres vidrios tipo corredizos que impedirá la visualización del interior desde afuera aún en horas nocturnas con el interior iluminado (tratamiento esmerilado) al igual que los de las puertas posteriores del habitáculo.

- Las dimensiones no excederán el tamaño del plano superior (mitad superior) del portón lateral corredizo donde deberá estar ubicada.

- Laterales y techos forrados en laminado en fibra de vidrio o similar, reforzado, con aislamiento previo, térmica y acústica en planchas de poliestireno o similar. Todas las superficies interiores serán lavables con detergentes y desinfectantes tipo hipoclorito de sodio o similar.

- Piso estanco subiendo en una sola pieza matriz hacia los laterales aproximadamente 30 cm. (Mínimo 20cm.) a manera de zócalo para evitar filtraciones de líquidos. Debe estar asentado sobre una base de madera de terciado fenólico, cubierto o con una superficie superior de material antideslizante. Debe ser lavable y resistente a agentes detergentes y desinfectante del tipo del hipoclorito de sodio.

- Camilla retráctil cromada o de duraluminio, articulada en dos secciones, aptas para la posición semisentado, plano rígido en la mitad superior (tórax) que permita maniobra de R.C.P., manillares rebatibles y colchoneta lavable con tres cinturones de seguridad. Deberá poseer cuatro ruedas giratorias sobre bolilleros de acero con llantas de goma o plástico indeformable de alta resistencia.

- Sistema de fijación de camilla al piso y seguridad para evitar deslizamientos y rodamientos (vuelcos) en el interior.

- Sistema de almacenaje para tabla de Raquis o compartimiento cerrado para ella que impida su deslizamiento durante la marcha y aún frente a colisiones o rodamientos del vehículo.

- Una (1) tabla de Raquis adulto, de material sintético (plástico o fibra de alta resistencia) con sus correspondientes arneses de fijación para el paciente en número de tres (3), Colores visibles para el trabajo nocturno. Con dos (2) sujetadores de cabeza. Con dos inmovilizadores latero/cervicales, construidos en espuma de poliuretano de densidad especial, color amarilla o naranja intenso, con riendas parafrontales y mentón, adaptable a todo tipo de tablas y camillas

- Una (1) silla de ruedas para el traslado de pacientes, plegable y lavable, con ruedas posteriores sobre bolilleros de acero con llantas de goma o plástico indeformable de alta resistencia.  Arneses de seguridad para el paciente.

- Soporte y anclaje para la silla plegada y soporte y anclaje para el traslado del paciente en la silla.

- Soporte y anclaje de seguridad para evitar deslizamientos y rodamiento (vuelcos)   en el interior para el tubo de oxígeno tipo botellón de dos (2) mts. cúbicos.

- Un  tubo de oxígeno normatizado IRAM, ISO,  tipo botellón de dos (2) mts. cúbicos de capacidad,  con manómetros de presión y flowmeter que podrá estar incorporado al Panel de Oxigenoterapia del compartimiento del paciente.

- Todos los fluidos (gases, líquidos) deberán circular en conductores (caños, conductos, mangueras) de construcción y resistencia normalizada con código de colores dentro de ductos independientes que permitan fácil acceso y reemplazo frente a averías o pérdidas. Los ductos serán a su vez termorresistentes y de características ignífugas.

- Una baulera sobre el pasarueda de la rueda trasera derecha, a la derecha y paralelo a la camilla, con tapa rebatible y sobre la misma asientos tipo butacas en número de tres con cinturones de seguridad que servirá como asiento para los acompañantes de paciente.

- Los cinturones de seguridad expresados en el párrafo anterior serán individuales (uno para cada asiento) y disponerse de tal forma que permitan asegurar a un segundo paciente, traslado en tabla larga sobre esos asientos y dispondrán de una salida secundaria de oxígeno próxima al asiento triple.

- Butaca fija al piso, giratoria,  ubicada en la cabecera de la camilla, destinada al profesional que atenderá al paciente. Cinturones de seguridad.

4.- Identificación General

Externos

Todas las unidades deberán ser de color blanco con cintura naranja s/detalle de tamaños y colores a proveer por la Di.PAES para su fácil identificación por la comunidad y buena visualización nocturna.

Las identificaciones externas se realizarán sobre materiales reflectivos, anteriores blancos y posteriores rojos, en lugar y posición visibles.

En la parte posterior, en lugar y posición visible, deberá poseer reflectivos rojos con una superficie mínima de doscientos centímetros cuadrados Esta superficie mínima posterior roja, no podrá ser inferior al cincuenta por ciento (50%) de los reflectivos empleados en la parte posterior de cualquier otro color.

Sobre los vehículos se aplicarán los colores de identificación e impresos que establecerá la Di.PAES –Dirección Provincial de Accidentología y Emergencias Sanitarias- (Isotipo: Plan Santa Fe Salud –Sistema 107- Superior Gobierno Provincial) según normalizaciones que el proveedor solicitará a ésta oportunamente.

Además de las características ya enunciadas, todas las unidades de éste tipo deben poseer, como identificación la estrella de la vida (Star Life) símbolo internacional que define a las Unidades de Emergencias, respetando las características de normalización internacional. Estos deberán observar uniformidad de criterio para todas las unidades del sistema.

5.- Elementos de seguridad

Además de los elementos de seguridad y lumínicos estándar de fábrica de cada unidad, las unidades deberán  poseer:

a) Luces:

Luces anteriores del vehículo blancas,  posteriores rojas.

b) Balizas Intermitentes originales de la unidad de posición color amarillo.

c) Barral de balizas verdes con por lo menos cuatro componentes como número mínimo:

Faros rotativos en número de dos (2) como mínimo sistema de giro montado sobre rulemanes, con unidades lumínicas halógenas de 50 watts (mas o menos 10 %) de potencia y espejos reflectores multidireccionales o sistema de visualización suficiente.

.

d) Luces perimetrales: total ocho (8), con sistema de flash estroboscópico verde.

6.- Sirenas:

- Una (1) sirena tritonal de por lo menos 100 watts con altoparlante ubicada en la posición frontal pudiendo incluso estar ubicada en el barral de luces.

- Una (1) sirena electromecánica tipo turbina para ser accionada en caso de falla electrónica de la anterior. Posición frontal.

7.- Equipamiento interno del vehículo para trabajo y seguridad:

Comunicaciones

Equipo de comunicación radial: todas las unidades deberán contar, como mínimo con un equipo Base VHF FT 2011 o similar, de 4/12 canales,  de primera y reconocida calidad y antena externa de 50 Ohms que garanticen el alcance suficiente en el  radio o eje del sistema.

Las características del equipo deben ser las siguientes: Rango de frecuencia de C – 1) 162235, 2) 163315, 3) 163335, rango de temperatura de trabajo –30º a 60º, recepción en circuito doble conversión súper heterodino, audio de salida de 5 watts, audio de transmisión de 40 watts, seleccionable 5 vatios, impedancia de micrófono 600 Ohms.

Radio: AM-FM, de calidad y marca reconocida.

Comunicación Interna / Intercomunicación: Deberán contar además con los sistemas de comunicación interna que permita la comunicación entre los miembros de la dotación.

Cinturones inerciales de seguridad: Deberán poseer cinturones inerciales de seguridad, tanto para todo el personal como para las personas transportadas conforme a lo que se especifica en cada renglón.

Climatización: El módulo sanitario deberá contar con una ventilación interna a través de dos ventiladores inyectores de aire en la parte delantera y dos extractores en la parte trasera. El resultado de la inyección de aire resultará en un ambiente integral positivamente presurizado que impedirá el ingreso de polvo desde el exterior. Además, la unidad deberá poseer un equipo de aire acondicionado (frío/calor) con dos evaporadores, una para la cabina y el otro para el módulo sanitario.

Accesorios eléctricos: una conexión exterior de 220v., toma interior de 220v., protegida con llave térmica.

Iluminación interior: Apropiada con el espacio de trabajo, la cuál deberá ser general y puntual, para las maniobras sobre el/los pacientes.

Panel de oxigenoterapia: Unidad de aspiración de secreciones, humidificador de oxígeno y respirador adulto pediátrico, sistema tipo Venturi. Resistente a golpes, lavable, desarmable y esterilizable en sus partes por autoclave u óxido de etileno. Vaso reservorio de secreciones / líquidos fácilmente desmontables para su reemplazo o limpieza.

Unidad fija a una de las paredes interiores de la unidad ambulancia, capacidad para trabajar en corriente continua, 12V.

Compartimiento interiores cerrados y seguros para guardar material y elementos médicos, ubicados fijos sobre el lateral de la camilla.  Mueble fijo confeccionado  en aglomerado o fenólico laminados en material tipo fórmica lavable. Un compartimiento con por lo menos un estante interior y dos puertas corredizas al frente en material acrílico, cajonera por debajo de esa línea.

Garantía de las unidades: Estas unidades estarán garantizadas contra defectos en el material y la mano de obra: Por 6 meses ó  20000 km (lo primero que se cumpla).

Garantía del equipamiento: Se  requiere para los aparatos sanitarios, de comunicaciones, lumínicos y de seguridad una garantía de 12 meses sin límites de kilometraje recorrido.

Mantenimiento y cronograma de service: Durante la garantía  establecida, estos trabajos estarán a cargo de los Concesionarios Oficiales de la marca con asiento en todo el territorio provincial.

Manual de funcionamiento:  Cada unidad será provista de su correspondiente manual en  idioma español, tanto para la unidad (vehículo) en sí como para los equipos auxiliares de la misma.

Planos / distribución: Deberán ser provistos por la empresa proveedora de las unidades donde se indicará la ubicación y distribución de los ductos de fluídos líquidos o gaseosos del habitáculo sanitario. De igual manera para el circuito eléctrico y su central.

Detalle del equipamiento:

- Divisorio de cabina y compartimiento sanitario a través de un panel, construido en P.R.F.V. con puerta corrediza y ventana fija

- Matafuego de polvo tipo BC de 1 Kg

- Revestimiento interior de P.R.V.F. (techos y laterales)

- Aislamiento termoacústico en poliuretano expandido inyectado

- Base de piso continuo en madera fenólica y superficie del mismo en P.R.F.V. en una sola pieza por sobre los pasaruedas

- Camilla retráctil cromada articulable en dos secciones, manillares rebatibles, colchoneta lavable con tres cinturones

- Silla de rueda plegable, con soporte y anclaje

- Un tubo de oxígeno de 2 mt cúbicos, con base abrazadera, con manómetro de presión y flowmeter

- Tablero de oxigenoterapia con humidificador y aspiración de secreciones.

- Asiento de acompañante con cinturón de seguridad

- Centro cenital de luces dicroicas, plafón de luz general y tomas de 12 volts

- Intercomunicador de cabina y compartimiento sanitario

- Una tabla de raquis de material sintético resistente o de plástico

- Equipo VHF, modelo FTL-2011 o similar, de 4/12 canales.

- Calefactor en compartimiento de paciente

- Mueble interior fijo en lateral sobre camilla para alojamiento de material y equipo médicos

- Aire acondicionado con 2 evaporadores

- Barral con sirena y baliza

- Pasamanos fijo al techo, sujeto al mismo dos soporte corredizos para suero

Equipamiento Sanitario de emergencia

- Camilla retráctil c/colchoneta

- Silla de ruedas plegable

- Un tubo de oxígeno de  2m. manómetros y flowmeter

- Tablero panel  de oxigenoterapia

- Una tabla de raquis adulto

DIVISIÓN APROVISIONAMIENTO, 10 de febrero de 2005

CPN PATRICIA  BENITEZ

DIRECTORA PROVINCIAL DE

CONTRATACIONES Y SUMINISTROS