FICHA TÉCNICA: Impresora Láser de Red REF: IMPLS35

Impresora de tecnología láser, monocromática, que cumpla con las siguientes especificaciones:

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Especificar: MARCA/MODELO

- Velocidad de impresión 35 páginas por minuto como mínimo.

- Resolución mínima requerida de 1200 x 1200 d.p.i.

- Memoria RAM 32MB mínimos, expandible al doble como mínimo.

- 20 fonts internos como mínimo.

- Deberá soportar lenguaje PCL6, PCL5e y PostScript 3 como mínimo.

- Deberá proveerse con interfase paralela bajo norma Centronics y/o USB con el cable de datos correspondiente.-

- Deberá proveerse con interfase de red local Ethernet 10BaseT/100BaseTX, bajo protocolo TCP/IP.

- Deberá incluir servidor de impresión interno, y software de administración de periféricos. Soporte de protocolos TCP, FTP, LPD.

- Dispositivo de almacenamiento de formularios electrónicos, consistente en memoria flash (mínimo de 2 mb.) o disco rígido.

- Panel de operación en castellano, con pantalla de LCD.

- Deberá contar como mínimo con una bandeja alimentadora de papel que soporte al menos los siguientes tamaños de formularios: Carta, A4, Legal con capacidad no inferior de 500 hojas.

- Deberá soportar la impresión, al menos en los siguientes tamaños y tipos de papeles: Carta, A4, Legal, Sobres.

- Deberá suministrase con cartucho/s de toner necesario para la impresión de 10.000 paginas a un formato A4 (5% de cubrimiento como máximo).

- Volumen de impresión mensual requerido de 100.000 páginas como mínimo.

- Alimentación 220 V.

- Deberá poseer manuales del usuario en castellano y técnicos correspondientes.

- Deberá poseer software de instalación y administración para MS-Windows 2000/XP/Vista en sus últimas versiones.

- Dada la necesidad de guardar compatibilidad con las aplicaciones existentes, el Organismo se reserva el derecho a solicitar, durante el período de evaluación de las ofertas, un dispositivo que corresponda exactamente al ofertado, con el fin de realizar las pruebas de funcionamiento que considere pertinentes. La falta de compatibilidad del dispositivo, debidamente comprobada, con la modalidad de implementación requerida por el Organismo, constituirá motivo suficiente para la desestimación de la oferta.

- La garantía mínima requerida: 36 meses.