#### LICITACIÓN PÚBLICA Nº 17/09

##### Apertura: 23/09/09

Hora: 10:00 HS

Expte: 5996/S

LABORATORIO CENTRAL

PROVISIÓN POR DOCE MESES

Especificaciones Técnicas Generales:

Todos los aparatos ofrecidos deberán tener una garantía de funcionamiento, no menor 2 años, libre de todo gasto para el Hospital, y la firma proveedora se hará cargo del transporte, instalación, seguros de los mismos, como así de la instrucción del personal que lo utiliza. Instalación dentro de los 30 días corridos de solicitado.

El comodato de todos los aparatos mencionados en dicha área de la licitación incluye el servicio garantizado de la reparación dentro de las 24 hs. También deberá asegurarse el reemplazo de los mismos  en no más de 48 hs  El Servicio deberá cubrir todos los días de la semana, incluyendo asuetos, feriados, sábados y domingos. Especificar mantenimiento preventivo y correctivo que comprende como así las veces que deberá ser revisado en el transcurso del tiempo del contrato.

Los oferentes de aparatos en comodato se harán cargo de la provisión de todos los repuestos, consumibles y sus periféricos necesiten durante el periodo de duración del contrato (controles de calidad, calibradores, copas de muestras, microcopas

pediátricas, cubetas de lectura, detergentes utilizados, soluciones de lavado, filtros de agua, diluyentes, papel térmico, cintas de impresoras, sustratos, jeringas de reactivos, de muestra y del ISE, tubuladuras, limpiadores enzimáticos, agujas, agitadores, cubas de reacción y de muestra, agua desionizada de alta calidad, lámparas, electrodos para el ISE,  etc.,) es decir, libre de todo gasto para el hospital asegurando el óptimo funcionamiento de los aparatos solicitados.

Finalizado el período de provisión de reactivos, los aparatos serán devueltos al proveedor en las condiciones de mantenimiento y buen uso en que se encuentra los mismos. De continuarse la provisión por otro período, se deberá evaluar si el rendimiento de los aparatos es correcto para el normal trabajo del Servicio, y en caso contrario, el proveedor procederá a cambiarlos por otros de mayor rendimiento.

Previo a la puesta en funcionamiento de los equipos y de inicio de provisión de los reactivos, la firma adjudicataria deberá brindar un curso de capacitación al personal que el Director del Laboratorio determine, y mientras dure el período del contrato.

En caso de que el oferente no posea alguno de los reactivos requeridos o discontinuidad de la provisión de los mismos, podrán presentarse con otra marca previo consentimiento de la Dirección Técnico del Laboratorio, y con  las cantidades de determinaciones estipuladas para el presente contrato.

Los Reactivos, controles y calibradores se deberán entregar con una fecha de vencimiento que nos permita su consumo antes de llegar a la expiración de su actividad, y esta deberá ser nunca inferior a 12 meses, desde el momento de la entrega y podrán ser objeto de canje con 60 días de antelación al vencimiento del producto, en caso de haberse notificado por parte del Laboratorio Productor de encontrarse imposibilitado de cumplir dicho plazo de vencimiento.

Es importante, por lo tanto, que los aparatos ofrecidos funcionen correctamente respetando absolutamente las cantidades consumidas que se mencionan en sus folletos y puedan procesar estadísticas de larga data, para poder seguir la realización de determinaciones y consumo de reactivos.

En base al número de determinaciones estipuladas en el pliego para cada equipo, la empresa deberá garantizar la cantidad de reactivos, controles, calibradores, etc, para cada una de los equipos solicitados. En el supuesto caso de faltante, la empresa deberá cubrir ese faltante sin posibilidad de reclamo alguno.

Las determinaciones cotizadas podrán superar el mínimo solicitado en función de las distintas presentaciones de los reactivos de los distintos oferentes.

Si la firma oferente es adjudicada en una o más áreas y en caso de fluctuaciones en el número de determinaciones de algunas de las áreas, frente a situaciones de emergencia o cambio en el pedido médico, los reactivos sobrantes podrán ser canjeados por reactivos faltantes, en valores monetarios finales Equivalentes.

Se aceptará como valedera e interviniente en la licitación, cualquier propuesta que incluya el aporte de accesorios o elevación en la tecnología que se utiliza en el Servicio, para ser empleado con los reactivos cotizados, ó que aseguren su mejor aprovechamiento, preferentemente aquellas en que se ofrezca que los elementos aportados pasen a ser propiedad del Hospital luego de finalizado el período de provisión, condición que deberá constar en el ofrecimiento. (Ej.: Computadoras, impresoras de carro ancho, impresoras de código de barras, UPS, heladeras, centrífugas, etc.).

El equipo se suministrará con todos los accesorios necesarios para su funcionamiento básico, no aceptándose  la inclusión de alguno de ellos como opcional, solo  se admitirán como tales aquellos que permitan  ampliar las funciones del equipo. Los opcionales se cotizarán por separado y en caso de no hacerlo se considerarán todos los elementos descriptos como de provisión normal.

Se deja aclarado que las empresas que aporten aparatos para las áreas de Química, Hematología, Endocrinología, Gases en sangre y Coagulación, etc., deberán garantizar la compatibilidad de comunicación unidireccional ó bidireccional (preferentemente ésta última), entre los mismos y un Sistema de gestión del Laboratorio, tanto por conexión directa o interfase si fuese necesario entre los equipos y el sistema de gestión.

Se evaluará una red hospitalaria que conecte el Laboratorio Central a puestos de trabajo donde se realice las consultas medicas, deberá aclararse en el presente pliego el funcionamiento , condiciones de trabajo y hardware necesario para dicha actividad ( formar la red) que no implique una erogación extra para el Hospital

La conexión directa o  a través de la interfase al sistema informático del servicio de Laboratorio Central, deberá proveerse  sin costo adicional para el Hospital, y conjuntamente con la entrega del equipo adjudicado, dicha conexión deberá ser aclarada en el pliego.

Asimismo, en cada una de las secciones del Laboratorio: Hematología, Química y Guardia,  ó en donde se necesite uno o más aparatos en comodato,  una computadora Pentium IVy/o  Athlon 2400, 2Gb de RAM, HD no menor de 160Gb, con placa de red 10/100  Mbps y  con monitor acorde al sistema operativo, para poder conectarse al Sistema  de gestión.  Además, el proveedor deberá adquirir a nombre del Hospital, la licencia de uso del sistema operativo base para cada puesto de trabajo que provea.

Esta licencia quedará en poder del Servicio de Bioquímica pasando a formar parte del patrimonio del Hospital al término del período de Licitación, debiendo este punto constar en el ofrecimiento.

Es esencial que todos los analizadores y computadoras ofrecidos sean provistos con UPS adecuadas para evitar que haya posibilidad de que se dañen los mismos, deslindando responsabilidades por parte del Hospital, y previniendo así que se pierdan los reactivos que se estén utilizando en las corridas que están en proceso cuando se producen.

Licitación para el área Química Clínica y ión selectivo.

La firma adjudicataria deberá proveer en calidad de comodato gratuito al Hospital Centenario de  2 (dos) equipos automatizadores Químicos con Ion selectivo incorporado de Sodio, Potasio y Cloro.

Cada instrumento deberá proveerse en calidad de comodato gratuito al Hospital Centenario con un o dos desionizadores de agua alta calidad de conformidad a las características técnicas que se detallan en el presente.

La firma oferente deberá proveer en calidad de comodato gratuito al Hospital Centenario de  un software de gestión de laboratorio con las especificaciones técnicas y de hardware, cuyos requerimientos más adelante se especifican.

La firma adjudicataria deberá de proveer un software y hardware que permitan una red hospitalaria que conecte el Laboratorio Central a puestos de trabajo donde se realice las consultas medicas, deberá aclararse en la oferta del presente pliego: el funcionamiento, condiciones de trabajo y hardware necesario para dicha actividad (formar la red) que no implique una erogación extra para el Hospital

El oferente deberá dejar instalado el Sistema de gestión completamente instalado y funcionando, a la colocación del equipamiento, así como también se hará cargo del mantenimiento correctivo y preventivo tanto del software como del hardware.

La firma adjudicataria deberá proveer en calidad de comodato gratuito al Hospital Centenario de  3 (tres) computadoras, según pliego para las secciones de Química, Inmunidad Celular y Guardia.

# Especificaciones Técnicas Particulares

1-Analizador automático principal

- Un sistema analizador automático, multiparamétrico, discreto y selectivo para química clínica, determinaciones inmunológicas, electrolitos.

- Debe permitir trabajar  con hasta 3 reactivos diferentes por test  permitiendo una mayor flexibilidad para las técnicas químicas no lineales

- El instrumento debe efectuar automáticamente la predilución de la muestras de orina necesarias para efectuar el urianálisis

- Las muestras de urgencia deben poder incorporarse en cualquier momento

- Calibración: Lineal, no lineal, multipunto., automática o a demanda.

- Control de Calidad: debe poseer programas para control de calidad en tiempo real, diario y acumulado día a día. El instrumento debe alertar al operador sobre los distintos tipos de errores casuales y  sistemáticos.

- Es conveniente tener  posiciones refrigeradas en el plato para los calibradores y controles.

- En el caso que el instrumento realice el lavado de la cubeta de reacción , el lavado, secado y revisión óptica de las mismas debe realizarse en forma automática.

- En el caso que el instrumento utilice cubetas descartable, el proveedor deberá entregarla como consumible , sin costo alguno para el hospital. En el caso de ser reutilizable , el proveedor instalará el instrumento con los desionizadores y equipo de agua correspondiente.

- Sensores de nivel para muestras y reactivos

- Velocidad de trabajo: no menor de 700 tests/hora.( fotométrico + ISE)

- Deben poseer para su trabajo una pipeta para reactivos y otra pipeta para muestras, individuales y exclusivas para cada función, así como agitador independiente.

2 –Analizador secundario para guardia y/ o Back up

- Un sistema analizador automático, multiparamétrico, discreto y selectivo para química clínica, determinaciones inmunológicas, electrolitos.

- El instrumento deberá realizar los test fotométricos y electrolíticos solicitados en el rubro determinaciones, como así también la s pruebas de proteínas por el método de turbidimetria.

- Acceso RANDOM  para pacientes y reactivos.

- Debe permitir trabajar hasta con 3 reactivos diferentes por test  permitiendo una mayor flexibilidad para las técnicas químicas no lineales

- Las muestras de urgencia deben poder incorporarse en cualquier momento

- Calibración: Lineal, no lineal, multipunto.

- Almacén de reactivos refrigerado y de posición aleatorio.

- El lavado, secado y revisión óptica de las mismas debe realizarse en forma automática.

- Número de muestras: no menor a 35 posiciones de rutina-  emergencia

- Sensores de nivel para muestras y reactivos

- Velocidad de trabajo: no menor de 300 tests /hora.( Fotométrico + ISE)

- Deben poseer para su trabajo una pipeta para reactivos y otra pipeta para muestras, individuales y exclusivas para cada función, así como agitador independiente.

3- Promedio mensuales de determinaciones:

Debe tomarse en cuenta que los calibradores y controles necesarios para realizar todas las determinaciones en los aparatos, serán provistos por el oferente según se necesite en el Servicio, consumo que será proporcional a la calidad y estabilidad de los reactivos  y a la buena marcha de los aparatos proporcionados.

El calculo de reactivos, controles y calibradores será por cuenta del oferente, como se hace mención en las Especificaciones Generales del pliego.

Todos los reactivos o kits se deben proporcionar con la técnica correspondiente para el aparato ofrecido

Los reactivos, controles y calibradores de Química deberán tener una fecha de vencimiento no inferior a un (1) año.

En caso de fluctuaciones en el número de determinaciones de química frente a situaciones de emergencia o cambio en el pedido médico, los reactivos sobrantes podrán ser canjeados por reactivos faltantes, en valores monetarios finales Equivalentes.

Las determinaciones cotizadas podrán superar el mínimo solicitado en función de las distintas presentaciones de los reactivos de los distintos oferentes.

| Renglón | Determinación | Determinaciones 12 / meses |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sodio | 55200 |
| 2 | Potasio | 55200 |
| 3 | Cloruro | 55200 |
| 4 | Glucosa | 70000 |
| 5 | Urea | 60000 |
| 6 | Creatinina | 50000 |
| 7 | Prot.T | 10000 |
| 8 | Albumina | 10000 |
| 9 | Ac.Urico | 10600 |
| 10 | Hdl sin desproteinización | 6400 |
| 11 | Colesterol | 13600 |
| 12 | ASAT | 30000 |
| 13 | ALAT | 30000 |
| 14 | F.alcalina | 16800 |
| 15 | gGT | 13300 |
| 16 | Amilasa | 9700 |
| 17 | Colinesterasa | 13600 |
| 18 | CK | 7000 |
| 19 | LDH | 11500 |
| 20 | Calcio | 16600 |
| 21 | Fósforo | 10400 |
| 22 | Bilirrubina Total | 24000 |
| 23 | Bilirrubina Directa. | 24000 |
| 24 | Triglicérido | 12800 |
| 25 | Hierro | 5000 |
| 26 | Transferrina (% de saturación) | 1600 |
| 27 | Hemoglobina glicosilada | 2100 |
| 28 | PCR cuantitativa | 2100 |
| 29 | Ferritina | 500 |
| 30 | Ac. Láctico | 200 |
| 31 | Magnesio | 300 |
| 32 | Proteina / LCR | 5400 |
| 33 | CPK MB | 400 |

Todos los elementos de recambio que se desgastan por el uso y consumibles deberán ser provistos sin costo por el oferente según sea la necesidad de los aparatos según las Especificaciones Generales.

# 4-Desionizador de agua

Si lo precisará cada autoanalizador se deberá acompañar con un sistema  de desmineralización de agua mediante equipo de osmosis inversa y cartucho de resinas de lecho mixto, con microfiltro,  cartucho de carbón activado, bomba de presurización y demás accesorios de conexión. Dicha unidad se utilizará no solo para alimentar los instrumentos, sino que se deberá conectar una canilla para poder proveer de agua desionizada para las necesidades del laboratorio. El mantenimiento y reparación del mismo este a cargo del oferente que deberá ser realizada dentro de las 24 horas.

Para los analizadores con consumo inferiores a los 2 litros / hora, el proveedor deberá informar la forma y cantidad de agua desionizada para el correcto funcionamiento de los instrumento.

En caso de que el analizador no requiera del uso de un desionizador de agua, el oferente deberá entregar un equipo de agua sin cargo alguno para el hospital, aclarando el rendimiento del mismo.

5-Sistema de Gestión de Laboratorio

- Software :

La presente licitación tiene por objetivo la provisión y puesta en funcionamiento de un software de aplicación integral e integrada, abierta y modular para la gestión técnica y administrativa de Laboratorio.

Dicho software debe reunir las siguientes características mínimas:

Entorno Windows Server 2003 Profesional, cuya provisión, conexión y mantenimiento estará a cargo del oferente. La misma deberá asesorar técnicamente respecto al manejo de dicho sistema de gestión, el cual deberá ofrecer una conexión vía red con protocolo TCP/IP para los siguientes sectores:

Secretaría y admisión de muestras

Hematología

Hemostasia

Química Clínica

Guardia

Endocrinología

El sistema de gestión informático deberá contar con las siguientes utilidades:

Debe permitir la integración de cualquier sección del laboratorio (A los analizadores de química, a los contadores hematológicos, equipos de gases en sangre cotizados, Endocrinología).

- Mediante el soft se deberá llevar a cabo la gestión integral para todas las secciones detalladas.

- Debe permitir la consulta de resultados a través de red .

- Este sistema deberá contar con un registro de peticiones, talón de recepción y código de barras, hojas de trabajo, registro de peticiones diarias y previas, registro de historias clínicas, estadísticas y posibilidad de conexión on-line a tiempo real vía TCP/IP  a un software de gestión de muestras en la etapa pre-analítica.

- Todos los resultados se podrán imprimir en diferentes impresoras con formatos configurables por el Laboratorio. Se podrán generar hojas de trabajo, informes, estadísticas con formatos múltiples y configurables por el laboratorio.

- El sistema debe permitir niveles de acceso definibles por un supervisor. La posiblidad de configurar diferentes perfiles de usuarios. El sistema debe permitir realizar una auditoria completa del sistema de gestión por un supervisor en tiempo real.

- El sistema se debe entregar con manual completo en castellano (impreso o digitalizado en CD) a la última versión.

- El sistema deberá permitir dividir los circuitos del Laboratorio en las siguientes etapas: origen de las peticiones, recepción y procesamiento de las peticiones, análisis, control, validación y entrega de informes.

- Deberá generar etiquetas de código de barras para la total automatización de las tareas.

- Permitir el control de resultados en relación a los antecedentes del paciente en el momento de la validación. Además de permitir al Laboratorio la posibilidad de definir reglas lógicas que en función de los datos demográficos de la petición y de los resultados del paciente realicen distintas acciones sobre los datos del paciente.

- Validación de resultados manual o automática. Alarmas según sexo, edad, tipo y edad fisiológica.

- Consulta permanente con el histórico con información de resultados anteriores del paciente.

- Bloqueo por usuario a resultados “confidenciales”.

- El sistema de gestión debe contener un modulo que permita la posibilidad de  Consulta de los servicios médicos e impresión de informes en diferentes puestos de trabajo, alejados del Centro de Computo, mediante acceso remoto. En el caso de requerir cableado adicionales el proveedor deberá hacerse cargo de dicha instalación. En el caso de no requerir cableado, el oferente deberá dejar expreso el tipo de Tecnología a utilizar.

En el caso del que la empresa adjudicada en el área de química sea diferente a la de la licitación anterior, el proveedor de software deberá garantizar el desarrollo de una interfase que permita el acceso a los históricos de pacientes en el formato que el sistema previo determine. Esta solicitud es indispensable y obligatoria porque le permite al Hospital Provincial del Centenario contar con los registros de los últimos años y debe quedar explícitamente aclarado en la oferta.

La firma adjudicataria deberá proteger la base de datos de los pacientes históricos y actuales mediante un disco externo USB 250Gb (tipo Iomega) o de similares características.

2 – Hardware:

La firma oferente deberá llevar a cabo todas las acciones necesarias para instalar este sistema en las secciones y analizadores previamente mencionados (tantas Computadoras necesarias, si así lo requieran), logrando el normal y óptimo funcionamiento del mismo. Para ello deberá armar una red (LAN, planteada sobre estándares abiertos de comunicación, soportado sobre un cableado estructurado Cat-6, realizado bajo normativas internacionales EIA/TIA 568, donde se debe poner además especial énfasis en la interconexión del edificio del Laboratorio con el Centro de Cómputos asimismo deberá hacerse cargo de los activos y pasivos de red mediante Fibras Óptica de 4 hilos ( 2 pares), sus extremos serán debidamente conectorizados con terminales ST bayoneta de punta cerámica) en el Laboratorio Central y proveer de todo el equipamiento necesario para definir  un sistema de 1 (UNA) central (Server) con 1 (UNA) UPS de 1.5 kilovol/ amper.

Con posibilidad de ser monitoriada a distancia y prevenir incidencia.   El server deberá ser de alguna de las siguientes marcas: IBM®, Compaq® o Hewlett Packard® y respetando como mínimo las siguientes configuraciones o especificaciones similares:

Server: 	HP PROLIANT ML 150 G5

Xeon dual core INTEL 2.0 GHz

2 Gb de RAM

2 HDD 250 Gb Hot Swap

Controladora L51 RAID

Placa de red 10/100/ 1000 Base-T NIC

Sistema Operativo Microsoft® Windows 2003 sever SP2

La firma oferente deberá llevar a cabo todas las acciones necesarias para instalar tres (3) computadoras Pentium IV y/o  Athlon 2400, con menos de 2Gb Mb de RAM , HD no menor de 160Gb,con placa de red 10/100  Mbps , para poder conectarse al Sistema  de gestión.  Además, el proveedor deberá adquirir a nombre del Hospital, la licencia de uso del sistema operativo base para cada puesto de trabajo que provea. Sistema Operativo Microsoft® Windows® XP Professional. Con teclado, mouse y monitor color.   Las mismas serán instaladas como puesto de trabajo en las secciones de Química, Inmunidad Celular y Guardia según base de especificaciones técnicas generales.

Asimismo deberá hacerse cargo de los activos y pasivos de red  desde Centro de Cómputo al Laboratorio, los requerimientos del mismo debe ser solicitado al personal de Informática del Hospital Provincial del Centenario y de todo lo necesario para su funcionamiento.

La comunicación con el Sistema deberá comenzar a funcionar en un período no mayor de dos meses de instalados los aparatos que traiga cada empresa.

La firma oferente deberá proveer e instalar una unidad de back up,  asegurando el resguardo y almacenamiento de toda la información ingresada al sistema, generando los sistemas de back up necesarios para tal fin. La firma adjudicataria deberá proteger la base de datos de los pacientes históricos y actuales mediante un disco externo o de similares características

La firma oferente deberá proveer e instalar el antivirus con OEM y sus actualizaciones anuales, durante el periodo de la licitación, compatible con el sistema de gestión y operativo.

El sistema de gestión interno del laboratorio deberá unirse a la red hospitalaria permitiendo la consulta de los servicios médicos e impresión de informes en diferentes puestos de trabajo, alejados del Centro de Cómputo. En el caso de requerir cableado adicionales el proveedor deberá hacerse cargo de dicha instalación. En el caso de no requerir cableado, el oferente deberá dejar expreso el tipo de Tecnología a utilizar.

En caso de requerir un hardware adicional la empresa deberá hacerse cargo del mismo.

Licitación para el área Hematología

La firma adjudicataria deberá proveer en calidad de comodato gratuito al Hospital Centenario de  2 (dos) contadores hematológicos automáticos y las tres (3) computadoras tipo Pentium IV con UPS, características según especificaciones técnicas generales, para ser instaladas una junto al instrumento, que sirvan para el trabajo y  la validación de resultados de la sección Hematología, y dos como puestos de trabajo de la red informática en la sección Mesa de entrada.

# Especificaciones Técnicas Particulares

1-Contador Hematológico principal

- Principio de Análisis: deberá diferenciar las cinco poblaciones leucocitarias (neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos y monocitos, así como formas inmaduras), por medio de tecnología láser más fluorescencia  ó similar que actúe conjuntamente con la medición por impedancia en el análisis de los elementos que se cuantifican.

- Recuento de Glóbulos blancos y Glóbulos rojos y Plaquetas

- Hemoglobina  y Hematocrito

- Indices hematimétricos (volumen corpuscular medio VCM, hemoglobina corpuscular media HCM y concentración de hemoglobina corpuscular media CHCM, e índice de anisocitosis )

- Recuento de plaquetas y Volumen de plaquetas

- Porcentaje y valor absoluto de Linfocitos, Porcentaje y valor absoluto de Neutrófilos, Porcentaje y valor absoluto de Monocitos, Porcentaje y valor absoluto de Eosinófilos, Porcentaje y valor absoluto de Basófilos

- Coeficiente de variación y desviación estándar del ancho de distribución de glóbulos rojos

- Histograma de distribución de la población de glóbulos blancos,  de glóbulos rojos,  de plaquetas

- Velocidad de Análisis: no menor a 80 muestras p/hora.

- Volumen de Muestra mínimo: 40 ul. en modo capilar.

- Almacenamiento de Datos: capacidad para almacenar datos, como mínimo de  1000 muestras, incluyendo scattergramas e histogramas.

- Lector de Código de Barras

- Salida para impresor Gráfico o Impresora Laser

- Debe poseer programas de control de calidad

- Debe tener automuestrador. ( con rack)

2 –Contador Hematológico para guardia y / o back up .

- Método de detección por Impedancia

- Recuento de Glóbulos blancos, glóbulos rojos y de plaquetas

- Hemoglobina y Hematocrito

- Deberá realizar un análisis diferencial de glóbulos blancos (formula leucocitaria), no menor a tres poblaciones (granulocitos, linfocitos y células medias): Porcentaje y valor absoluto de Linfocitos, Porcentaje y valor absoluto de Neutrofilos. Porcentaje y valor absoluto de células intermedias.

- Indices hematimétricos (volumen corpuscular medio VCM, hemoglobina corpuscular media HCM y concentración de hemoglobina corpuscular media CHCM, índice de anisocitosis).

- Informar  resultados numéricos y tres gráficos de histogramas: glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas.

- La velocidad del instrumento: no menor a 60 muestras/hora.

- Permitir el almacenamiento de no menos de 300 resultados con los histogramas respectivos.

- Permitir el análisis del control de calidad.

Todos los elementos de recambio que se desgastan por el uso, tales como jeringas, tubuladuras, etc., deberán ser provistos sin costo por el oferente según sea la necesidad de los aparatos, aparte de la garantía sobre el funcionamiento de los mismos, según las Especificaciones Generales.

# 3- Promedio mensual de determinaciones:

| Renglón | Determinación | Determinaciones / 12 meses |
| --- | --- | --- |
| 34 | Hemogramas | 93000 |

Los reactivos y calibradores de Hematología tendrán vencimiento no inferior a un (1) año, y los controles de Hematología deberán tener un vencimiento no inferior a dos (2) meses.

El cálculo de reactivos, controles y calibradores será por cuenta del oferente, como se hace mención en las Especificaciones Generales del pliego

Del total de los 7740 hemogramas solicitados, 4500 determinaciones mensuales corresponden como mínimo al Contador Hematológico principal y el resto al secundario.

4 –Computadoras

HARDWARE:  La firma oferente deberá llevar a cabo todas las acciones necesarias para instalar tres (3) computadoras Pentium IV y/o  Athlon 2400, 2 Gb de RAM, HD no menor de 160 Gb, con placa de red 10/100  Mbps , para poder conectarse al Sistema  de gestión.  Además, el proveedor deberá adquirir a nombre del Hospital, la licencia de uso del sistema operativo base para cada puesto de trabajo que provea. Sistema Operativo  tipo Microsoft® Windows® XP Professional. Con teclado, mouse y monitor color.

Según base de especificaciones técnicas generales.

Licitación para el área Coagulación

Se deberá proveerse en calidad de comodato gratuito para el Hospital de un (1) o 2 coagulometro, según condiciones generales del pliego y dos (2) impresora de código de barra, para ser utilizada en Mesa de Entrada y una (1) impresora de matriz de punto, para ser utilizada en Mesa de Entrada.

1-Especificaciones Técnicas Particulares para el coagulómetro

Un coagulómetro automático de las siguientes características: tener micropipeta especial para reactivos, conectada al aparato por cable, para medir automáticamente el tiempo de realización de cada test, con capacidad para curva estándar en memoria para c/ensayo y programación completa: incubación, unidades, tiempos de lectura, determinación única o por duplicado, etc.

Se analizará la posibilidad de un segundo coagulometro para ser utilizado como back- up del coagulometro principal. El coagulometro secundario debe ser de las misma características que el principal a fin de evitar la duplicación de reactivos y consumibles.

Los reactivos deberán trabajar por monitoreo electromagnético del cambio de movimiento de una bolilla metálica por la diferencia de viscosidad del medio al formarse el coágulo, lo que garantiza mayor sensibilidad en hipofibrinemias.

Este aparato será utilizado con los reactivos adquiridos, según lo detallado en las Especificaciones Generales.

Todos los elementos consumibles, tales como micropipetas de muestras, si lo hubiera conectados al aparato,  copitas de reacción y bolilla metálica, calibradores, controles de calidad, etc, deberán ser provistos por el oferente según sea la necesidad del Servicio y los aparatos

2-Promedio mensuales de determinaciones:

| Renglón | Determinación | Determinaciones /12 Meses |
| --- | --- | --- |
| 35 | Tiempo de protombina | 28000 |
| 36 | KPTT | 28000 |

Los reactivos y calibradores de coagulación deberán tener vencimiento no inferior a un ( 1) año y los controles no inferior a dos (2) meses

El calculo de reactivos, controles y calibradores será por cuenta del oferente, como se hace mención en las Especificaciones Generales del pliego

3- Impresoras

HARDWARE: La firma oferente deberá llevar a cabo todas las acciones necesarias para instalar dos (2) Impresora de código de barra y una (1) impresora de matriz de punto,  en calidad de comodato gratuito para el Hospital, según condiciones generales del pliego.

Licitación para el área Endocrinología.

La firma adjudicataria deberá proveer en calidad de comodato gratuito al Hospital Centenario de un ( 1) analizador de Hormonas y Marcadores tumorales con UPS; y una (1) computadora tipo Pentium IV con  UPS, características según especificaciones técnicas generales, para ser instaladas en la sección Endocrinología ; y una ( 1) impresora de matriz de punto para ser  utilizada en Mesa de Entrada

Deberá asegurarse la conexión bidireccional del instrumento con el software de gestión del Laboratorio que resuelte adjudicado.

# 1- Especificaciones Técnicas Particulares para el equipo del Área

La firma oferente deberá proveer de un (1 ) autoanalizador   automático multicanal que procese por metodología de quimioluminiscencia o electroquimio-

luminiscencia.

El oferente deberá  enviar amplia descripción técnica adjuntando folletos o fotografía del equipamiento indicando: Características operativas, Características técnicas y posibilidades de ampliación futura.  Especificar listado con descripción, cantidad y  rendimiento de los insumos a entregar para la realización de las determinaciones mencionadas. Cualquier otra  característica que a juicio del oferente represente ventaja respecto de la competencia.

El equipo será entregado funcionando en el servicio con manual de uso en castellano.

1- Multianalizador automático multicanal

- Analizador multicanal, de acceso continuo, orientado por paciente.

- Permita trabajar con Tubo primario y copa de muestra.

- Disco de muestra para 30 posiciones como mínimo.

- Lectura de código de barra de las muestras como reactivos.

- Volumen de muestra  no mayor  10 – 50 uL

- Realizar como mínima  15 parámetros simultáneos con un tiempo de análisis no mayor a 18 minutos por determinación.

- Muestras de urgencia en cualquier momento.

- Que posea apertura y cierre automático de los reactivos a fin de evitar la evaporación de reactivos y perdida de determinaciones.

- Que posea punta de tips descartable para eliminar la contaminación por arrastre.

- Permita realizar la determinación de Sub Unidad Beta hasta una linealidad hasta 10.000 mUI/ ml

- La sensibilidad de la determinación de Cortisol nos permita realizarlo en suero, en orina y saliva

- Velocidad no menor 90 determinaciones por hora

- Visualización de la información en pantalla e impresión.

- Mantenimiento operativo diario mínimo.

- Impresión de existencia de consumo de reactivos para su posterior estudio de rendimiento.

Todos los elementos de recambio (repuestos, consumibles)  que se desgastan por el uso, tales como jeringas, tubuladuras, etc., deberán ser provistos sin costo por el oferente según sea la necesidad de los aparatos, aparte de la garantía sobre el funcionamiento de los mismos, según las Especificaciones Generales.

Todos las copas y / o  microcopas de reacción o muestras, etc. deberán ser provistos sin costo por el oferente según sea las necesidades de los aparatos y estadísticas de prestaciones solicitadas, según las Especificaciones Generales.

Deberá proveerse  de un equipo que nos permita determinar los parámetros solicitados y especificar que otros analitos puede realizar el equipo, ya que es posible la necesidad de realización futura de los mismos.

La  conexión al sistema de gestión del Laboratorio, directa o con la interfase al sistema informático del servicio  deberá proveerse conjuntamente con el equipamiento y sin costo adicional para el Hospital.

2-Promedio mensuales de determinaciones:

| Renglón | Determinación | Determinaciones / 12 meses |
| --- | --- | --- |
| 37 | HCG | 400 |
| 38 | T3 | 800 |
| 39 | T4 | 1300 |
| 40 | TSH | 4800 |
| 41 | FT4 | 1600 |
| 42 | PSA | 1000 |
| 43 | AFP | 600 |
| 44 | CEA | 300 |
| 45 | CA125 | 100 |
| 46 | PTH – 9 minutos | 500 |
| 47 | CORTISOL | 200 |
| 48 | FSH | 400 |
| 49 | LH | 400 |
| 50 | PROLACTINA | 400 |
| 51 | ESTRADIOL | 400 |
| 52 | TESTOSTERONA TOTAL | 100 |
| 53 | Prot. Transp. De Hormona | 100 |
| 54 | PROGESTERONA | 300 |
| 55 | INSULINA | 300 |
| 56 | TIROGLOBULINA | 100 |
| 57 | Ig E | 800 |
| 58 | ACTH | 100 |
| 59 | TROPONINA | 800 |
| 60 | DIMERO D | 300 |

Todos los reactivos o kits se deben proporcionar con la técnica correspondiente para el aparato ofrecido.

Las determinaciones cotizadas podrán superar el mínimo solicitado en función de las distintas presentaciones de los reactivos de los distintos oferentes

El calculo de reactivos, controles y calibradores será por cuenta del oferente, como se hace mención en las Especificaciones Generales del pliego.

La fecha de vencimiento de los Reactivos, Controles y Calibradores solicitados no deberá ser menor a 12 meses posteriores a la fecha de entrega.

En caso de fluctuaciones en el número de determinaciones de Endocrinología frente a situaciones de emergencia o cambio en el pedido médico, los reactivos sobrantes podrán ser canjeados por reactivos faltantes, en valores monetarios finales Equivalentes.

La tecnología que se solicita para el renglón de la determinación de Troponina, debe ser aquella que se pueda realizar en los aparatos de química, endocrinología o efectuarse en aparatos especiales para realizar los ensayos de manera individual, por la accesibilidad que debe tener a ella el personal de la guardia bioquímica.

3–Computadoras e impresoras

HARDWARE: La firma oferente deberá llevar a cabo todas las acciones necesarias para instalar una (1) computadora Pentium IV y/o  Athlon 2400, 2Gb de RAM, HD no menor de 160 Gb, con placa de red 10/100  Mbps , para poder conectarse al Sistema  de gestión.  Además, el proveedor deberá adquirir a nombre del Hospital, la licencia de uso del sistema operativo base para cada puesto de trabajo que provea. Sistema Operativo Microsoft® Windows® XP Professional. Con teclado, mouse y monitor color.  Según base de especificaciones técnicas generales.

La firma oferente deberá proveer en calidad de comodato de una (1) impresora de matriz de punto para ser utilizada en Mesa de Entrada, según pliego general de esta licitación.

Licitación para el área Gases en sangre (ESTADO ÁCIDO- BASE y     PO 2)

Se deberá proveerse con dos (2) analizadores para Equilibrio Ácido Base y PO2 para ser utilizado en calidad de comodato gratuito para el Hospital, según condiciones generales del pliego y una (1) impresora matriz de punto  para ser utilizada en Química.

# 1- Especificaciones Técnicas Particulares para el equipo de estado Ácido Base y PO2

Deberá proveerse  de un equipo que nos permita determinar los siguientes parámetros:

--PH, PCO2, PO2.

--Parámetros calculados: CO3H- real, CO3H- estándar, porcentaje de saturación de hemoglobina, las bases – buffer y el CO2 Total.

-- Parámetros Sodio, Potasio, cloruro, calcio iónico

El segundo equipo deberá proveerse  de un equipo que nos permita determinar los siguientes parámetros:

--PH, PCO2, PO2.

--Parámetros calculados: CO3H- real, CO3H- estándar, porcentaje de saturación de hemoglobina, las bases – buffer y el CO2 Total.

La  conexión al sistema de gestión del Laboratorio, directa o con la interfase al sistema informático del servicio  deberá proveerse conjuntamente con el equipamiento y sin costo adicional para el Hospital, perfectamente aclarado en el presupuesto.

Todos los elementos consumibles: tales como soluciones de lavado, cargas de gases, membranas de referencia, membrana de PCO2, membrana de PO2, tubuladuras, Papel térmico, cual repuesto que dicho equipo exija,  calibradores, controles de calidad, etc, deberán ser provistos por el oferente según sea la necesidad del Servicio y los aparatos

2-Promedio mensuales de determinaciones:

| Renglón | Determinación | Cant. /12 meses |
| --- | --- | --- |
| 61 | Estado ácido base y PO2 | 19900 |

Los controles, calibradores y reactivos de gases en sangre tendrán un vencimiento no inferior a un (1) año.

El calculo de reactivos, controles y calibradores será por cuenta del oferente, como se hace mención en las Especificaciones Generales del pliego

3- Impresora

HARDWARE: La firma oferente deberá llevar a cabo todas las acciones necesarias para instalar una  (1) Impresora de matriz de punto, en calidad de comodato gratuito para el Hospital, según condiciones generales del pliego.

Licitación para el área Urología

La firma oferente deberá proveer los reactivos que corresponden a la sección Urología.

| Renglón | Reactivos | Determinaciones / 12 meses |
| --- | --- | --- |
| 62 | Tubos de Tiras de orina c/ densidad | 24100 |
| 63 | Tubos de tiras de orina p/ glucosuria tipo Diastic | 400 |
| 64 | Kit de Microalbuminuria, método inmuno turbidimétrico. | 500 |
| 65 | Caja de estudio de Calculo urinario | 2 caja |
| 66 | Reactivos para Proteínas urinarias- LCR ( Pirogalol) | 70 cajas |
| 67 | Equipos de Test de embarazo x 50 det. | 4500 |

Todos los reactivos o kits se deben proporcionar con la técnica correspondiente y los  calibradores y controles, de Urología tendrán un vencimiento no inferior a un (1) año.

Se analizará y evaluará la posibilidad de un equipamiento que nos permita procesar y leer las tiras de orinas por metodología automatizada o semi automatizadas, permitiendo disminuir el tiempo de procesamiento de las mismas. Se solicita cotización opcional de dicha aparatología, sujeta a las Especificaciones Generales del pliego

La tecnología que se solicita para el renglón de la determinación de Microalbuminuria, debe ser aquella que se pueda realizar en los aparatos de química o en el aparato del  propiedad (método automático).

Licitación para el área Serología

La firma oferente deberá proveer los reactivos que corresponden a la sección Serología

| Renglón | Reactivos | Determinaciones /12meses |
| --- | --- | --- |
| 68 | Equipo p/ Antiestreptolisina latex x 150 det. | 4 |
| 69 | Equipo para detec. De Chagas mét. ELISA De policubetas/tiras removibles c/ rvos provistos de gotero recombinante x 96 det. | 44 |
| 70 | Cajas de Chagas Met HAI x 96 - det | 22 |
| 71 | Equipo para reacción de Huddleson . | 5 |
| 72 | Equipo Proteina C reactiva látex método directo x 150 det. | 20 |
| 73 | Equipo para detección de Artritis reumatoidea ( fac. látex mét. directo ) x 150 det. | 14 |
| 74 | Cajas para deteccion de Toxoplasmosis Gondii met.Hai x 80det. | 35 |
| 75 | Cajas para detección de Toxoplasmosis Gondii met. ELISA x 96det. | 60 |
| 76 | Equipo de Rose Ragan x 40 det. | 18 |
| 77 | Equipo de detec. de Mononucleosis Infec x 100 det. | 1 |
| 78 | Equipo para V.D .R.L.. (250 det ) | 24 |
| 79 | Equipo de Prueba de treponema tipo Elisa para detección de Ac Totales contra T. Pallidum x 96 determinaciones con Antigeno recombinante. | 3 |
| 80 | Equipo de Coombs | 24 |
| 81 | Equipo de Anti A | 24 |
| 82 | Equipo de Anti B | 24 |
| 83 | Equipo de Anti AB | 24 |
| 84 | Equipo de Anti D | 24 |
| 85 | Lampara para metrolab 1600 | 2 |

Todos los reactivos o kits se deben proporcionar con la técnica correspondiente; y los  controles, calibradores y reactivos de la sección tendrán un vencimiento no inferior a un (1) año.

Se analizará y evaluará la posibilidad de realizar las determinaciones por la metodología (ELISA) para Chagas con un lector de microplaca automático con software incorporado y abierto al empleo de diferentes técnicas,  con método de medición de punto final y cinética;  mono y bicromatico, agitación programable y almacenamiento de datos no menor de 60 tests y curvas.

Se solicita cotización opcional de dicha aparatología, sujeta a las Especificaciones Generales del pliego.

Método  Automática:

Se analizará y evaluará la posibilidad de realizar las determinaciones de Toxoplasma Gondii, Ig G y Ig M por metodología automatizada.

| 74 alt1 | Cajas para deteccion de Toxoplasmosis Gondii Ig G | 4500 det. |
| --- | --- | --- |
| 74 alt2 | Cajas para detección de Toxoplasmosis Gondii IgM | 450 det. |
| 74 alt 3 | Cajas para detección de Toxoplasmosis Gondii IgM por metodología avidez | 150 det. |

Todos los elementos de recambio (repuestos, consumibles) que se desgastan por el uso, etc., deberán ser provistos sin costo por el oferente según sea la necesidad de los aparatos, aparte de la garantía sobre el funcionamiento de los mismos, según las Especificaciones Generales.

Las determinaciones cotizadas podrán superar el mínimo solicitado en función de las distintas presentaciones de los reactivos de los distintos oferentes

Licitación para el área Proteínas

La firma oferente deberá proveer los reactivos que corresponden a la sección Proteínas, según cuadro (renglón-reactivos-cantidad).

| Renglón | Reactivos | Cantidad/ 12meses |
| --- | --- | --- |
| 86 | Placas de Anti IgG comerciales | 22 |
| 87 | Placas de Anti IgA. comerciales | 22 |
| 88 | Placas de Anti IgM.comerciales | 22 |
| 89 | Placas de Anti C3. comerciales | 30 |
| 90 | Placas de Anti C4. comerciales | 30 |
| 91 | Placa de Anticeluloplasmina | 1 |
| 92 | Placa de Antihaptoglobina | 1 |
| 93 | Placa de Anti Alfa 1 Tripsina | 1 |
| 94 | Placa de Anti Alfa 2 Macroglobulina | 1 |
| 95 | Frasco de Hemolisina – Suero hemolítico titulado COD. 6.C019.U-0726 | 1 |
| 96 | Caja de Placas de gel de agarosa para Immufijación x 20 Tests ( tipo Hydragel). Con Buffer, soluciones, colorantes y antisueros | 2 |
| 97 | Caja de Placas de gel de agarosa de alta resolución para LCR, Orina x 20 determinaciones. Con Buffer, soluciones, colorantes (tipo HR) | 2 |
| 98 | Caja de Placas de gel agarosa para proteinograma x electroforesis x 300 determinaciones Con Buffer, soluciones, colorantes | 6 |
| 99 | Kit de aplicadores adicional tipo Hidragel | 4 |
| 100 | Placa de Antitransferrina | 1 |
| 101 | Frasco de Control I.D.R. C3 Y C4 - TRES NIVELES ( alto-medio-bajo) | 1 |
| 102 | Frasco de Control I.D.R. Ig G,A,M - TRES NIVELES ( alto-medio-bajo) | 1 |

Todos los reactivos o kits se deben proporcionar con la técnica correspondiente y los  controles, calibradores y reactivos de la sección tendrán un vencimiento no inferior a un (1) año.

Se analizará y evaluará la posibilidad de realizar la cuantificación de las  determinaciones de Inmunoglobulinas ( Ig G, Ig A, Ig M) , C3, C4 por otra metodología (turbidimetría / nefelometría) Se solicita cotización opcional de dicho método y el instrumental necesario para llevar a cabo las determinaciones solicitadas. Para las mismas se presenta:

| Renglón | Determinaciones | Promedio /12 meses |
| --- | --- | --- |
| 86 alter | Inmunoglobulina G | 900 |
| 87 alter | Inmunoglobulina A | 900 |
| 88 alter | Inmunoglobulinas M | 900 |
| 89 alter | Dosaje de C3. C3 Humana | 1200 |
| 90 alter | Dosaje de C4. C4 Humana | 1200 |

Debe tomarse en cuenta que los calibradores y controles necesarios para realizar todas las determinaciones en los aparatos, serán provistos por el oferente según se necesite en el Servicio, consumo que será proporcional a la calidad y estabilidad de los reactivos  y a la buena marcha de los aparatos proporcionados. El calculo de reactivos, controles y calibradores será por cuenta del oferente, como se hace mención en las Especificaciones Generales del pliego.

Las determinaciones cotizadas podrán superar el mínimo solicitado en función de las distintas presentaciones de los reactivos de los distintos oferentes

Todos los reactivos o kits se deben proporcionar con la técnica correspondiente y los  controles, calibradores y reactivos de la sección tendrán un vencimiento no inferior a un (1)

año.

La firma oferente podrá ofertar un nefelometro, en caso de que dicho oferta sea presentada, como cotización opcional.

Todos los elementos de recambio (repuestos, consumibles, etc.) que se desgastan por el uso, deberán ser provistos sin costo por el oferente según sea la necesidad de los aparatos, aparte de la garantía sobre el funcionamiento de los mismos, según las Especificaciones Generales.

Licitación para el área Inmunidad Celular

La firma oferente deberá proveer los reactivos que corresponden a la sección Inmunidad Celular (renglón-reactivos-cantidad), y se evaluara como alternativa, la opción de aquel oferente que conjunto con los reactivos solicitados, presente en calidad de comodato, un lector de microplaca para la metodología de ELISA, sujeta a pliego general de

| Renglón | Reactivos | Cantidad / 12 meses |
| --- | --- | --- |
| 103 | Frasco de Anti Ig Humana Total Marcada con Isotiocianato de fluor (F/P Ratio 7.1) x 2 ml | 6 |
| 104 | Frasco de Anti IgA Humana marcada con Isotiocianato de fluor (F/P Ratio 2.3) | 1 |
| 105 | Frasco de Anti IgG Humana marcada con Isocianato de Fluor | 2 |
| 106 | Frasco de Albúmina Humana- A- 9511 x 10 g | 1 |
| 107 | Frasco de Albúmina Bovina x 10 ml | 1 |
| 108 | Agarosa A9311 EEO 0.16-0.19 x 50 g | 1 |
| 109 | Cajas de Portaobjetos de 6 a 8 áreas circulares de 1 cm. de diámetro x 50 | 4 |
| 110 | Antisuero control positivo de ANTI Sm (0,7 ml) | 2 |
| 111 | Antisuero control positivo de ANTI Rnp (0,7 ml) | 2 |
| 112 | Antisuero control positivo de ANTI SS-A (Ro) (0,7 ml) | 2 |
| 113 | Antisuero control positivo de ANTI SS-B (La) (0,7 ml) | 2 |
| 114 | Control Patron Membrana Basal Glomerular (0,5 ml) | 1 |
| 115 | Control Positivo Liver Kidney Microsomal | 1 |
| 116 | Control Positivo Antiadrenal /Anti SCA | 1 |
| 117 | Kit de Scl 70 x ELISA | 4 |
| 118 | Kit de Jo - 1 x ELISA | 4 |
| 119 | Improntas con Sustrato Hep-2 (5 áreas reactivas) | 92 |
| 120 | Improntas con Sustrato de Páncreas de mono | 12 |
| 121 | Improntas Adrenales de mono | 8 |
| 122 | Improntas de Ovario de mono | 8 |
| 123 | Improntas de Esófago de mono (SKIN) (5 áreas) | 56 |
| 124 | Improntas (Hígado-Riñón-Estomago) (8 áreas reactivas) | 26 |
| 125 | Improntas Primate Kidney (GBM) (4 áreas reactivas) | 8 |
| 126 | Kit de Anti-Cardiolipina Ig M Cuantitavo (Met. Enzimo Inmuno Ensayo) x 96 det. UMPL/ML | 10 |
| 127 | Kit de Anti –Cardiolipina Cuantitativo Ig G (Met. Enzimo Inmuno Ensayo) x 96 det. UGPL/ML | 10 |
| 128 | Eq. Para detección de Anticuerpos Tiroideos Anti-Microsomales por Aglutinación pasiva de partículas x 100 det. | 4 |
| 129 | Eq. Para detección de Anticuerpos Anti –Tiroglobulinas por aglutinación pasiva de partículas x 100 det. | 4 |
| 130 | Kit Anti -MPO IgG (x 96 det. ) Met. ELISA | 4 |
| 131 | Kit de Screening y cuantitativo para ENA x 96 det. (Ro,La,Sm,Rnp) | 1 |
| 132 | Kit de Anti -PR3 IgG x 96 det. Met ELISA | 4 |
| 133 | Frasco de Anti IgA humana Origen Conejo con peroxidasa | 1 |
| 134 | Kit Anti -RO de screening x 96 det. Met. ELISA | 4 |
| 135 | Kit de Transglutaminasa tisular ( Ig A) x 96 det. | 6 |
| 136 | Kit de anti - GBM Met. ELISA x 96 det. | 1 |
| 137 | Equipo de Elisa para detección de Anticuerpo Anti-Gliadina (Ig A) | 6 |
| 138 | Lámpara de vapor de mercurio HBO 50W L1 | 1 |
| 139 | Equipo de Elisa / detección de Anticuerpo Anti - Gliadina (Ig G) | 3 |
| 140 | Equip de Beta 2 glicoproteina x ELISA | 2 |
| 141 | Equip de Peptido Citrulinalasa x ELISA | 1 |
| 142 | Anticuerp. Monoclonal de Ratón CD4 humano x 1 ml . Isotipo IgG1 kappa, concentración 100 mgr/l | 1 |
| 143 | Anticuerp. Monoclonal de Ratón CD8 humano x 1 ml . Isotipo IgG1 kappa, concentración 50 mgr/l | 1 |
| 144 | Anticuerp. Monoclonal de Ratón CD3 humano x 1 ml . Isotipo IgG1 kappa, concentración 300mgr/l | 1 |
| 145 | Anticuerp. Monoclonal de Ratón CD19 humano x 1 ml . Isotipo IgG1 kappa, concentración 350 mgr/l | 1 |
| 146 | Anticuerp. Monoclonal de Ratón CD20 humano x 1 ml . Isotipo IgG1 kappa, concentración 20mgr/l | 1 |
| 147 | Equip. A- Toxoide Tetanico x ELISA | 1 |
| 148 | Equipo A- Insulina x ELISA | 1 |
| 149 | Equipo A- Polisacárido Neumococo x ELISA | 1 |
| 150 | Ficoll 400 x 100 gr | 1 |

Licitación del área Gastroenterología

La firma oferente deberá proveer los reactivos que corresponden a la sección Inmunidad Celular (renglón-reactivos-cantidad).

| Renglón | Reactivos | Cantidad/ 12 Meses |
| --- | --- | --- |
| 151 | placa de inmunodifusión radial tipo Diffu- Plate para alfa 1 antitripsina | 4 |
| 152 | Eq de Helicobacter Pilori | 2 |
| 153 | Test cualitativo de sangre oculta en Materia Fecal, met. Inmunológico x 25 det | 5 |

# CLAUSULAS GENERALES

(DECRETO 2809/79)

ART.1: LUGAR A REALIZARSE LA APERTURA E INFORMES: Oficina de Compras del Hospital Provincial Centenario, Urquiza 3101, 1er. Piso, sala 13, Rosario (2000), tel. 0341-4804531 y Fax 4306595 – de Lunes a Jueves de 8 a 12.30

ART.2: VALOR DEL PLIEGO: $580,00 (pesos: QUINIENTOS OCHENTA). El pago del pliego deberá efectuarse en la Oficina de Tesorería del Hospital Provincial del Centenario hasta una hora antes al acto de apertura. Se deja expresa constancia que conjuntamente con la oferta el proponente deberá adjuntar comprobante de pago del pliego.

ART.3: FORMA DE PAGO: 60 DIAS  días fecha de conformidad definitiva y presentación de factura.

ART.4: PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN NECESIDAD DE SERVICIO

ART.5: LUGAR DE ENTREGA: OFICINA RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS

ART.6:  RECEPCIÓN: El organismo receptor adoptará, en cada ocasión, las medidas pertinentes a los fines de la correspondiente CERTIFICACION DE RECEPCION DEFINITIVA, en un todo de acuerdo a las disposiciones del Decreto N° 2808/79 art.49– Reglamento para la Recepción y Control de Mercaderías y Servicios con destino al Estado Provincial. Los encargados de la recepción del servicio rechazarán todo aquello que no reúna las condiciones exigidas en el presente pliego.

ART.7: MANTENIMIENTO DE OFERTA: El plazo será 60 días, vencido dicho plazo sin que se produzca la adjudicación definitiva, el proponente deberá notificar en forma fehaciente al organismo licitante dentro de los dos días hábiles de producido el vencimiento que su propuesta ha caducado, si así no lo hiciere el plazo original del mantenimiento de oferta quedará automáticamente prorrogado por el término de 30 días, contados a partir del día siguiente de producido el primer vencimiento. Lo dispuesto en esta cláusula no podrá ser condicionado por el proponente en su oferta.

ART.8: FORMA  DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:

a) Las ofertas deberán ser presentadas en SOBRE o PAQUETE PERFECTAMENTE CERRADO. Deberá establecer claramente en el exterior del embalaje que la contenga el tipo y número del acto licitatorio  a que está referida, y el día y hora del Acto de Apertura.

b) La propuesta deberá ser presentada  en original y duplicado, cumpliendo los siguientes requisitos adjuntos al original:

c) Deberá ser numerada en forma correlativa en cada foja de ambos ejemplares y rubricada en todas sus fojas con aclaración de firma por parte del proponente o su representante autorizado, con la debida aclaración de firma y relación con la empresa

d)  Deberá ser redactada en idioma nacional, confeccionada preferentemente a máquina o PC, y en un solo tipo de escritura. Las enmiendas, interlineados y/o raspaduras deberán ser debidamente salvados por el oferente al pie de cada foja. Deberá contener un índice de la documentación presentada con indicación de las fojas que identifique cada una de sus partes, con mención de la cantidad total de fojas de la oferta.

NOTA: El proveedor deberá especificar en su oferta MARCA, y toda otra característica a efectos de una mejor  ilustración al momento de la preadjudicación.

Se deberán suministrar todos aquellos datos que tiendan a una mayor ilustración sobre la calidad de cada artículo ofrecido.

Podrá formularse oferta por todo o por parte de lo solicitado y aún por parte de renglón.  Las adjudicaciones parciales se resolverán en estos casos sin perjuicio de contemplar las cantidades licitadas mediante consideración de la oferta que siga en precio y calidad.

ART.9: DOCUMENTACION DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO EN LA PRESENTACION DE LA OFERTA:

a)Deberá contener garantía de mantenimiento de oferta equivalente al UNO POR CIENTO (1 %) del valor total de la oferta, en el caso de cotizar con alternativas, sobre el mayor valor propuesto. Podrá constituírse, a opción del oferente, en alguna de las formas previstas en el art. 21 del Decreto 2809/79. Si se optare por pagaré a la vista deberá ser pagadero en Santa Fe y cumplimentar con la reposición fiscal del 1% correspondiente al impuesto de sellos.

b)  Constancia de compra del pliego.

NOTA: La falta de presentación   al acto de apertura de los incisos a) y b, solicitados en el presente pliego, dará lugar a la desestimación automática de la oferta. La sola presentación de la oferta presupone estar notificado del presente pliego. La falta de envío de un representante al acto de apertura no podrá usarse como falta de conocimiento de la documentación presentada.

ART.10: DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA ADJUNTA:

a) Sellado provincial de ley, en papel sellado o estampillado de la provincia de Santa Fe, departamento Rosario: $ 16,20 (pesos dieciséis con 20/100).

b) Manifestación sobre si opta o no por los beneficios de la Ley 12.105 .

c) Copia autenticada del contrato social o estatuto.

d) Acta de designación de actuales autoridades.

e) Poder autenticado ante autoridad competente del firmante de oferta, pliego y garantía de mantenimiento de oferta

f) Certificado Fiscal para Contratar vigente emitido por la  Administración Federal de Ingresos Públicos AFIP,  para las ofertas contempladas en Resolución  Gral.  Nº 1814 /2005. Quedan excluidas de la obligatoriedad las presentaciones de ofertas cuyos importes sean menores a $ 50.000.-

g) Constancia de inscripción en el Registro de proveedores de la provincia de Santa Fe. De no estar inscripto se procederá de acuerdo a lo estipulado en el Art. 6  del Decreto 2809/79  modificado  por  el Decreto  1372 / 2000,  ”calidad del proveedor”.

h) Certificado negativo expedido por el REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS (R.D.A.M.) de la jurisdicción que corresponda al oferente, ( en original o copia certificada por el Poder Judicial o Escribano Público) tanto para “Personas Físicas” o “Personas Jurídicas”. Para el caso de “Personas Jurídicas” deberá presentarse certificado de los miembros que integren los órganos de administración; para “Unión Transitoria de Empresas  (U.T.E.)” de los miembros de los órganos de administración de las personas jurídicas que la componen. (Ley 11945, decreto 1005/2006)

i) Declaración Jurada del oferente en la cual exprese  que no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con la administración Pública.

j) Habilitación Municipal referida  a la actividad objeto de la licitación..

NOTA: La documentación requerida en este art. deberá ser presentada en original o copia debidamente autenticada ante escribano público y/o autoridad judicial competente. En caso de haberse omitido los puntos antes mencionados, deberán cumplimentarse dentro de los dos días hábiles siguientes  al acto de apertura. La sola presentación de la oferta será instrumento de suficiente notificación fehaciente para todos los oferentes. Caso contrario se desestimará la oferta.

En los casos en que el presente pliego requiera que la documentación se presente certificada y/o legalizada, dichas certificaciones y legalizaciones deberán presentarse sólo en el ejemplar original, agregándose en copia al duplicado y manteniendo la foliatura.

ART.11: ENVIO DE REPRESENTANTES AL ACTO DE APERTURA: Se solicita que las firmas que envíen representantes al acto de apertura, remitan poder otorgado ante escribano público y/o autoridad judicial competente. De lo contrario no se tomara en cuenta ninguna apreciación que quieran realizar.

ART.12: MONEDA: Las cotizaciones deberán expresarse en moneda nacional.  Los oferentes deberán cotizar con IVA incluído,  siendo éste el precio final sin incluir otro costo adicional para el Hospital.

ART.13: INVARIABILIDAD DE PRECIOS: Los precios correspondientes a la adjudicación serán invariables durante todo el período de contratación y posibles prórrogas, excepto por modificaciones en la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Si durante la vigencia del contrato o sus prórrogas se produjeran circunstancias especiales que modifiquen las condiciones de equidad de la contratación original, las partes podrán renegociar sus condiciones económicas. El acuerdo deberá ser aprobado por autoridad competente.

ART.14: VARIABLE DE PROVISIÓN: El Hospital se reserva el derecho de aumentar o disminuir las cantidades adjudicadas, durante la vigencia de la contratación, hasta un cincuenta por ciento (50 %), a los mismos precios y condiciones cotizados, de acuerdo a las necesidades del servicio y los pedidos que éste formule, con una anticipación no inferior a cuarenta y ocho (48) horas.

ART.15: GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN: Se constituirá por el CINCO POR CIENTO (5 %) del valor del total adjudicado, calculado de acuerdo al período de contratación, dentro de los DIEZ (10) días de la notificación de la misma y en moneda nacional de acuerdo a la oferta, con vigencia hasta la finalización de la contratación. Podrá constituirse, a opción del adjudicatario, en alguna de las formas previstas en el artículo 21 del Decreto 2809/79. Si se optare por pagaré a la vista deberá ser pagadero en Santa Fe y cumplimentar con la reposición fiscal del 1% correspondiente al impuesto de sellos.

ART.17: RESPONSABILIDADES DEL ADJUDICATARIO: El adjudicatario estará obligado a cumplimentar con cada una de las entregas solicitadas en tiempo y forma siendo responsable por cualquier daño o perjuicio físico, moral o económico que se pudiere promover.

ART.18: FUERO LEGAL: El adjudicatario hace expresa renuncia al fuero federal y por cualquier cuestión judicial que se suscite, acepta la competencia y jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Rosario. Esta gestión se rige por el Decreto Nº 2809/79 y Cláusulas particulares. En todo lo no previsto en forma expresa en el presente pliego de bases y condiciones, será de aplicación al llamado y al contrato a suscribir con quien resultare adjudicatario de la prestación del servicio, las disposiciones del Decreto Nº 2809/79 y sus modificatorios.

ART.19: CONTROL DE CALIDAD: La conformidad definitiva no libera al adjudicatario de las responsabilidades emergentes de vicios redhibitorios que se adviertan durante el plazo de 3 meses, computados a partir del vencimiento del producto.

ART.20: CESIÓN DEL CONTRATO: La firma adjudicataria no podrá asociarse con otra persona ni ceder el contrato sin la previa autorización del hospital y del Ministerio de Salud.

ART.21: CONOCIMIENTO DEL PLIEGO: El proponente no podrá alegar en ningún caso falta de conocimiento del presente Pliego. El sólo hecho de presentar oferta implica el perfecto conocimiento, comprensión de sus cláusulas y aceptación de todas sus condiciones, como asimismo de los lugares en que las prestaciones deben desarrollarse y de sus dificultades, aunque el Pliego no se acompañe o no esté firmado por el Proponente y la conformidad con la interpretación que, en casos dudosos, haga la Administración. Todo planteo en el Pliego Licitatorio deberá presentarse al Consejo de Administración por escrito ingresado por mesa de entradas y fundado. Hasta tres días antes a la fecha del acto de apertura. En el Horario administrativo de atención al público.

ART.22:  REQUISITOS PARA HACER USO DE BENEFICIOS DE LA LEY 12.105:

Los oferentes que opten por hacer uso de los beneficios de esta Ley, deberán cumplimentar, previo al acto de apertura por ante el Registro de Proveedores, o en su oferta, aquellos que no estuvieren inscriptos, los requisitos que se detallan a continuación:

- Nota por la cual manifiesta adhesión a los alcances y beneficios de la Ley Provincial Nº 12.105

- Constancia de Habilitación Municipal o comunal donde conste la actividad que desarrolla y fecha de inicio de la misma.

- Si se trata de una empresa industrial, constancia de inscripción ante el Registro Industrial de la Nación y Constancia de Código geográfico de fabricación.

ART. 23: En todo lo no previsto  en forma expresa en el presente pliego de bases y condiciones, será de aplicación las disposiciones del Decreto Nº 2809/79 y sus modificatorios.

ART. 24: OPCION A PRORROGA: Por parte de la provincia, por términos que no excederán a un (1) año por cada prorroga. La totalidad de las prorrogas no superaran las dos (2) años.  Cada opción de prorroga sera comunicada al adjudicatario con una anticipación  a cada vencimiento no menor a treinta días corridos

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

HOSPITAL  PROV.  DEL CENTENARIO